Příloha č. 1a) Technická specifikace – část I.

Technická specifikace

„Totální stanice vč. příslušenství“

Totální stanice vč. příslušenství

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 	 			3 ks

Totální stanice musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Totální stanice v provedení one-man systém | ANO | doplní účastník |
| Možnost měření od přístroje i dálkově pomocí kontroléru | ANO | doplní účastník |
| Softwarová kompatibilita se stávajícím vybavením pracoviště (výpočty a zpracování dat pomocí Leica Infinity) nebo tento SW bude součástí dodávky | ANO | doplní účastník |
| Hardwarová kompatibilita se stávajícím vybavením pracoviště. Jedná se především o kompatibilitu trojpodstavcových souprav pro měření mikrosítí (trojnožky, trny, odrazné hranoly – viz níže). Dodané příslušenství musí být jednoduše zaměnitelné v průběhu měření pomocí trnů a splňovat rovnost konstant odrazných hranolů, výšky středu hranolu a klopné osy přístroje a zachovávat přesnost měření (trojnožky řady GDF; odrazné hranoly GPR 121, GPR 111, GMP101, GPH1P, GRZ4 360°; trny s bajonetovým adaptérem GRT144, SNLL121; vše výrobce Leica). Není-li zajištěna kompatibilita s výše uvedeným stávajícím vybavením pracoviště, budou ke každé TS dodány 2 ks trojpodstavcových souprav (trojnožka, trn, hranol, transportní pouzdro) s přesností odpovídající přesnosti přístroje. | ANO | doplní účastník |
| Ovládací kontrolér s kamerou a dotykovým displejem | ANO | doplní účastník |
| Transportní kufr, pevná skořepina z plastu s výplní | ANO | doplní účastník |
| Vysouvací karbonová výtyčka s adaptéry a držáky pro odrazný hranol a kontrolér | ANO | doplní účastník |
| Baterie 4ks (2x přístroj, 2x kontrolér), interní | ANO | doplní účastník |
| Nabíječka baterií (síťová i auto 12 V) | ANO | doplní účastník |
| Stativ odpovídající přesnosti přístroje | ANO | doplní účastník |
| Odrazný hranol 360° s možností připevnění GNSS antény | ANO | doplní účastník |
| Paměťová karta nebo USB disk pro záznam a přenos dat | ANO | doplní účastník |
| SW pro měření, vytyčování, měření a vytyčování na linii, import souborů dxf, měření v řadách a skupinách, automatické určení a korekce přístrojových chyb | ANO | doplní účastník |
| Laserový nebo optický centr | ANO | doplní účastník |
| Trojnožka s torzí odpovídající přesnosti přístroje | ANO | doplní účastník |
| Přehledová kamera | ANO | doplní účastník |
| Umožňuje přehledová kamera nabízeného zařízení zobrazení zaměřených bodů a nitkového kříže v pořízeném snímku? | Nepovinný parametr – bude hodnoceno | účastník doplní ANO/NE (jedná se o hodnocený parametr) |
| Automatické cílení ATR, sledování a vyhledávání hranolu (při dosahu 1000 metrů při použití dodaného 360° odrazného hranolu) | ANO | doplní účastník |
| Přesnost měření úhlů | alespoň 2’’ | doplní účastník |
| Měření délek dosah na hranol | alespoň 1,5 m až 3500 m | doplní účastník |
| Měření délek dosah bez hranolu | alespoň 5 m až 1 000 m | doplní účastník |
| Přesnost / čas měření délek na hranol | alespoň 1 mm + 1,5 ppm / 2,5 s | doplní účastník |
| Přesnost / čas měření délek bez hranolu | alespoň 2 mm + 2 ppm / 3 s | doplní účastník |
| Dosah ATR | alespoň 1000 m | doplní účastník |
| Velikost (plocha) měřicí stopy na 50 m bez hranolu | max. 160 mm2 | doplní účastník (jedná se o hodnocený parametr) |
| Odolnost proti prachu a vodě TS | min. IP55 | doplní účastník |
| Odolnost proti prachu a vodě kontroler | min. IP68 | doplní účastník |
| Pracovní teplota | alespoň -20 až 50 °C | doplní účastník |
| Návod ČJ či AJ | ANO | doplní účastník |
| Zaškolení a případná instalace SW | ANO | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.