Příloha č. 1d - Technická specifikace – část IV.

Technická specifikace „Příslušenství pro robotická ramena“

Část IV. „Torque senzory pro šestiosé robotické rameno“

Předmětem je dodávka torque senzorů pro šestiosé robotické rameno.

Součástí dodávky bude rovněž nezbytné příslušenství pro provoz a užívání torque senzoru. Předmětem plnění je dodávka nového, kompletního, zcela funkčního a vzájemně kompatibilního systému.

Dodaný systém musím být zcela v souladu a kompatibilní se stávající vybavením a kompetencemi pracoviště - tzn. s roboty Kuka řady KR 3 AGILUS.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž kompletní technická dokumentace k dodaným systémům.

Torque senzory pro šestiosé robotické rameno

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 	2 ks

Torque senzory pro šestiosé robotické rameno musí splňovat alespoň následující parametry:

| Technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilita s Kuka roboty řady KR 3 AGILUS | Ano | uvede účastník |
| Komunikace | Ethernet | uvede účastník |
| Krytí | IP64 | uvede účastník |
| Minimální provozní teplota | +5 [° C] | uvede účastník |
| Maximální provozní teplota | +50 [° C] | uvede účastník |
| Vzorkovací frekvence | 8 [kHz] | uvede účastník |
| Rozlišení | 16 [bit] | uvede účastník |
| Minimální napájecí napětí | 12 [V DC] | uvede účastník |
| Maximální napájecí napětí | 24 [V DC] | uvede účastník |
| Minimální rozsah síly v ose xy (Fxy) | 200 [N] | uvede účastník |
| Minimální rozsah síly v ose z (Fz) | 360 [N] | uvede účastník |
| Minimální kroutící moment v ose xyz (Txyz) | 8 [Nm] | uvede účastník |
| Minimální rozlišení měřené síly | 0,1 [N] | uvede účastník |
| Minimální rozlišení kroutícího momentu | 0,005 [Nm] | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.