Příloha č. 1 - Technická specifikace

Pohony pro optimalizovaný kompaktní hydraulický systém

Technická specifikace

Zařízení musí zahrnovat tyto součásti a splňovat alespoň následující technické parametry:

2x Pohon hydraulického systému, přičemž každý bude obsahovat:

- Servomotor

- jmenovitý moment 9 až 12 N.m

- jmenovité otáčky 3000 rpm

- výkon 2 až 3 kW

- el. připojení 3x400VAC

- Provedení hřídele s perem

- Bez brzdy

- Stupeň krytí alespoň IP65

- Nízký moment setrvačnosti (maximálně 8 kg.cm2)

- Těsnění hřídele

- Jednootáčkový enkodér

- Servoměnič

- Pro řízení servomotoru, viz bod 1.

- el. připojení 3 x 400VAC

- propojení motoru a měniče jedním kabelem výhodou

- možnost volby analogového (potenciometr na panelu) nebo digitálního (CAN) řízení otáček motoru

- software pro konfiguraci měniče

- Rozváděč

- napájecí kabel s vidlicí 5x400 VAC

- hlavní vypínač

- vstupní jištění (max. 13A)

- tlačítko total stop s aretací

- tlumivka

- EMC filtr (pokud není součástí servoměniče)

- stykač na vstupu pohonu, jeho ovládání bude řešeno přes tlačítka (jedno pro sepnutí, druhé pro rozepnutí stykače), podmínka sepnutí bude reléový kontakt na servoměniči

- z měniče vyvést do zásuvky (zásuvek) kontakty pro diskrétní signály, komunikační rozhraní a také 24 VDC ze zdroje

- analogové řízení otáček motoru pomocí potenciometru na panelu

- panelový display pro zobrazení aktuální hodnoty otáček motoru

- kompaktní provedení (platový box), na zavěšení

- Uvedení do provozu

- elektrické propojení všech součástí

- základní instrukce parametrizace pohonu

- Projektová dokumentace

- technická zpráva

- specifikace přístrojů

- obvodová schémata

- návod k obsluze

- revizní zpráva

- aplikační software

- 1x tištěná verze + 1x CD