Příloha č. 1a) Technická specifikace – část I

Technická specifikace „Dovybavení laboratorního pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů“

část I. „Precizní lineární pohon“

Jedná se o příslušenství kompatibilní s optickými stoly Newport metrické soustavy, které zadavatel vlastní a používá.

Lineární pohon musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení zboží/Parametr/popis | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Nabízená hodnota parametru/název |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Precizní lineární pohon s dráhou nejméně 600 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s Newport řídicím systémem XPS-RL4 a zesilovačem XPS-EDBL | Ano | doplní účastník |
|  |  | Umožňuje připojení externího zesilovače nebo řídicí jednotky jiného výrobce | Ano | doplní účastník |
|  |  | Pracovní rozsah alespoň [mm] | 600 | doplní účastník |
|  |  | Zaručená přesnost posunu alespoň [µm] | ± 3,5 | doplní účastník |
|  |  | Zaručená obousměrná opakovatelnost posunu alespoň [µm] | ± 0,3 | doplní účastník |
|  |  | Nosnost ve středové ose pohonu alespoň [N] | 1400 | doplní účastník |
|  |  | Rychlost posunu alespoň [mm/s] | 1900 | doplní účastník |
|  |  | Nejmenší krok (posun) alespoň [µm] | 0,05 | doplní účastník |
|  |  | Závitové upínací díry | M6 | doplní účastník |
|  |  | Kontinuální síla motoru alespoň [N] | 250 N | doplní účastník |