Příloha č. 1b) Technická specifikace – část II

Technická specifikace „Dovybavení laboratorního pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů“

část II. „Příslušenství pro optický stůl“

Jedná se o příslušenství kompatibilní s optickými stoly Newport metrické soustavy, který zadavatel vlastní a používá.

Jednotlivé prvky musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení zboží/Parametr/popis | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Nabízená hodnota parametru/název |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Držák válcových objektů s V svorkou ke sloupkům s různým průměrem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s optickými stoly Newport metrické soustavy | Ano | doplní účastník |
|  |  | Upevnění průměru v rozpětí minimálně | 13-75 mm | doplní účastník |
|  |  | Zápustné otvory pro upínací šroub M6 k upnutí ze spodu, min. počet | 3 | doplní účastník |
|  |  | Zápustné otvory pro upínací šroub M6 k upnutí ze strany, min. počet | 2 | doplní účastník |
|  |  | Počet současně aplikovatelných svorek, minimálně | 2 | doplní účastník |
|  |  | Počet svorek součástí držáku, minimálně | 2 | doplní účastník |
| 2 | 1 | Přesná naklápěcí platforma s metrickými závitovými otvory a výškou osy rotace 15 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s optickými stoly Newport metrické soustavy | Ano | doplní účastník |
|  |  | Úhel naklápění minimálně | -5° do +5° | doplní účastník |
|  |  | Nosnost minimálně | 20 N | doplní účastník |
|  |  | Rotační osa nad základnou ve výšce | 15 mm | doplní účastník |
|  |  | Závity pro šrouby | M3 a M6 | doplní účastník |
|  |  | Seřizování úhlu naklonění mikrometrickými šrouby 13 mm | Ano | doplní účastník |
|  |  | Velikost základny minimálně | 40x40 mm | doplní účastník |
| 3 | 1 | Přesná naklápěcí platforma s metrickými závitovými otvory a výškou osy rotace 35 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s optickými stoly Newport metrické soustavy | Ano | doplní účastník |
|  |  | Úhel naklápění minimálně | -5° do +5° | doplní účastník |
|  |  | Nosnost minimálně | 20 N | doplní účastník |
|  |  | Rotační osa nad základnou ve výšce | 35 mm | doplní účastník |
|  |  | Závity pro šrouby | M3 a M6 | doplní účastník |
|  |  | Seřizování úhlu naklonění mikrometrickými šrouby 13 mm | Ano | doplní účastník |
|  |  | Velikost základny minimálně | 40x40 mm | doplní účastník |
| 4 | 2 | Pětiosá seřizovací platforma |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s optickými stoly Newport metrické soustavy | Ano | doplní účastník |
|  |  | Počet posuvných os | 3 | doplní účastník |
|  |  | Počet naklápěcích os | 2 | doplní účastník |
|  |  | Rozsah posuvu ve všech osách x,y,z minimálně [mm] | 3 | doplní účastník |
|  |  | Rozsah natočení v osách minimálně | 6° | doplní účastník |
|  |  | Nosnost platformy minimálně | 20 N | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Kov | doplní účastník |
|  |  | Závitové otvory pro uchycení | M4 a M6 | doplní účastník |
| 5 | 2 | Stavěcí šroub s mikrometrickým odměřováním pro naklápěcí platformu |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s optickými stoly Newport metrické soustavy | Ano | doplní účastník |
|  |  | Maximální axiální zatížení [N] | 40 | doplní účastník |
|  |  | Rozsah [mm] | 13 | doplní účastník |
|  |  | Citlivost stejná nebo lepší [µm] | 1 | doplní účastník |
|  |  | Stupnice [µm] | 10 | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s naklápěcí platformou | Ano | doplní účastník |
| 6 | 1 | Nerezová upínací sada M4 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s optickými stoly Newport metrické soustavy | Ano | doplní účastník |
|  |  | Inbus M4x30, min. počet 30 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Inbus M4x25, min. počet 20 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Inbus M4x20, min. počet 50 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Inbus M4x16, min. počet 50 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Inbus M4x12, min. počet 40 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Inbus M4x10, min. počet 50 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Inbus M4x6, min. počet 60 | Ano | doplní účastník |
|  |  | šetihranná matice M4 min. počet 100 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Podložka M4 min. počet 200 | Ano | doplní účastník |