Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Zařízení pro experimentální pracoviště pro testování robotů

Předmětem plnění je níže specifikované experimentální pracoviště pro testování robotů. Plnění bude dodáno jako celek, tedy zajištění výroby, pořízení, montáže dílčích částí, navezení do laboratoře a zde instalaci a zprovoznění dodaného vybavení.

Obr. 1 Náhled návrhu testovacího pracoviště experimentálních manipulátorů

Dodávané pracoviště se bude skládat z:

- Rozvodné skříně

- Podstavce a kotvení manipulátorů

- Zabezpečení pracoviště

- Kontrolér pro víceosé řízení modulárních pohonných jednotek

Podrobné specifikace

### Rozvodné skříně:

Provedení:	Volně stojící oceloplechová rozvodná skříň, napájení 3x400V, 50Hz, přívodní konektor napájení z boku rozvaděče, hlavní vypínač na boku rozvaděče, výstupní silové konektory pro napájení motorů (9 ks) a pro připojení enkoderů motorů (9 ks) na zadní stěně rozvaděče. Konektory pro připojení řídicí sběrnice EtherCAT (2 ks), ethernet (2ks) a Profinet (2ks) na boční stěně rozvaděče. Operátorský panel, E-Stop tlačítko na čelní stěně rozvaděče, brzdné odpory pohonů na zadní straně rozvaděče.

Obsah:	9 ks měničů YukonDrive, včetně síťových filtrů a tlumivek pro každý měnič, dle specifikace v příloze (stávající, nejsou součástí dodávky), jistící a ovládací prvky (stykače pro zapínání měničů prostřednictvím PLC a OP), vnitřní rozvody a svorkovnice. Pro maření kinetické energie při brzdění jednotlivých pohonů, budou součástí dodávky brzdné odpory umístěné pod krytem (napětí 560VDC) na zadní straně rozvaděče. Typ brzdných odporů dle specifikace měničů v příloze zadávací dokumentace veřejné zakázky „05 Specifikace měničů.pdf“. Na čelní stěně rozvaděče bude umístěn dotykový operátorský panel pro ovládání měničů a bezpečnostních okruhů, připojený na bezpečnostní PLC umístěné v rozvaděči. Uspořádání jednotlivých prvků instrumentace rozvaděče bude provedeno se zohledněním požadavků na EMC a chlazení jednotlivých měničů a jejich příslušenství dle specifikace měničů v příloze zadávací dokumentace veřejné zakázky „05 Specifikace měničů.pdf“. Příklad uspořádání kontrolérů a jejich příslušenství v rozvaděči je v příloze „06 Základní schéma zapojení rozvaděče.pdf“ zadávací dokumentace veřejné zakázky. Toto uspořádání není závazné a slouží pouze jako podklad pro řešení dodavatele. V každém případě musí být dodrženo dostatečné oddělení a odstínění silových vodičů napájení motorů od vodičů signalizačních.

Specifikace HW bezpečnostního PLC:	bezpečnostní dvouprocesorové PLC pro paralelní běh řídicího algoritmu, samostatný vlastní zdroj 24VDC, 4 vstupy pro kvadratické enkodéry, 4 výstupy pro pulzní ovládání servopohonů, 64 digitálních vstupů, 32 digitálních výstupů, 16 bezpečnostních digitálních vstupů, 16 bezpečnostních digitálních výstupů, 4 analogové vstupy (U/I/RTD/TC), 2 analogové výstupy (U/I), možnost připojení na OPC server.

Specifikace SW bezpečnostního PLC:	Programové vybavení pro programování bezpečnostního PLC bude společné pro oba rozvaděče, musí umožňovat programování PLC v jazycích ST, LD, FBD a programování bezpečnostních aplikací, dále umožňuje realizaci virtuálního kontroléru pro simulaci na PC včetně simulací interakcí s mechanismem a programové vybavení pro programování operátorského panelu.

Komunikační rozhraní kontrolérů pohonů: Tři řídicí jednotky nejnižší výkonové řady YukonDrive-1021-ADO v každém rozvaděči jsou vybaveny pouze rozhraním CAN a jsou připojeny na okruh sběrnice EtherCAT přes převodníky EtherCat/CAN. Ostatních šest kontrolérů pohonů v rozvaděči je připojeno na sběrnici EtherCat. Každý rozvaděč tedy bude doplněn 3 ks převodníků EtherCAT/CAN napájených 24VDC.

Rozvodné skříně kontrolérů experimentálních robotů:

Počet kusů: 	 2

Zařízení musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Zajistit připojení 6-ti kontrolérů pohonů nejnižší výkonové řady YukonDrive-1021-ADO na sběrnici EtherCat pomocí převodníku EtherCAT/CAN | Ano | doplní účastník |
| Bezpečné krytí řídicích jednotek a jejich příslušenství pro připojení a řízení až 9 pohonných jednotek (3 x 3 výkonové řady) | Ano | doplní účastník |
| Možnost současně a synchronně napájet a řídit všech 9 pohonů a jejich měničů (kontrolérů) YukonDrive v každém rozvaděči | Ano | doplní účastník |
| Napájení ze 3-fázové zásuvky (25 A pojistka), 3x 400V, 50 Hz | Ano | doplní účastník |
| Výkonové a signálové kabely se k rozvaděčům připojují prostřednictvím průmyslových konektorů | Ano | doplní účastník |
| Minimální stupeň krytí rozvodných skříní | IP 30 | doplní účastník |
| Volně stojící oceloplechová rozvodná skříň | Ano | doplní účastník |
| Přívodní konektor napájení z boku rozvaděče | Ano | doplní účastník |
| Hlavní vypínač na boku rozvaděče | Ano | doplní účastník |
| Výstupní silové konektory pro napájení motorů na zadní stěně rozvaděče | 9 ks | doplní účastník |
| Konektory pro připojení enkodérů motorů na zadní stěně rozvaděče | 9 ks | doplní účastník |
| E-Stop tlačítko na čelní stěně rozvaděče | Ano | doplní účastník |
| Brzdné odpory pohonů umístěné pod krytem (napětí 560 VDC) na zadní straně rozvaděče – Typ brzdných odporů dle specifikace měničů. | Ano | doplní účastník |
| Zabudování 9 ks měničů YukonDrive, včetně síťových filtrů a tlumivek pro každý měnič (stávající, nejsou součástí dodávky) | Ano | doplní účastník |
| Jistící a ovládací prvky (stykače pro zapínání měničů prostřednictvím PLC a OP) | Ano | doplní účastník |
| Návrh, projektová dokumentace a realizace vnitřních rozvodů a svorkovnic | Ano | doplní účastník |
| Dotykový panel pro ovládání měničů a bezpečnostních okruhů připojený na bezpečnostní PLC na čelní stěně rozvaděče. | Ano | doplní účastník |
| Minimální velikost dotykového panelu | 12” | doplní účastník |
| Bezpečnostní okruh pro připojení blokovacího zámku vstupních dveří do pracoviště. | Ano | doplní účastník |
| Bezpečnostní okruh nouzového zastavení pro E-Stop tlačítka. | Ano | doplní účastník |
| Vstupy a výstupy technologických karet PLC budou přivedeny na svorkovnici uvnitř rozvaděče a pro jejich připojení na technologii budou ve stěně rozvaděče volné rezervní průchodky. | Ano | doplní účastník |
| Dodržení specifikace počtu vstupů a výstupů bezpečnostního PLC dle popisu výše „Specifikace HW bezpečnostního PLC“. | Ano | doplní účastník |
| Možnost připojení a ovládání rozvodné skříně z PC | Ano | doplní účastník |
| SW pro programování bezpečnostních PLC v jazycích ST, LAD, FBD, STL | Ano | doplní účastník |
| SW pro programování operátorského panelu | Ano | doplní účastník |
| Možnost rozšíření o virtuální kontrolér | Ano | doplní účastník |
| Doprava do místa instalace | Ano | doplní účastník |
| Instalace v místě dodání | Ano | doplní účastník |
| Zapojení a zprovoznění rozvodných skříní | Ano | doplní účastník |
| Prohlášení CE | Ano | doplní účastník |
| Dodání kompletní dokumentace – technická zpráva, obvodová schémata, specifikace přístrojů a revizní zpráva | Ano | doplní účastník |
| Zaškolení obsluhy | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Pro realizaci rozvodných skříní bude objednatelem (zadavatelem) dodáno:

- 6x Kontrolér Yukon Drive -1021-ADO BDA-14A-100-HIPER

- 6x Kontrolér Yukon Drive -1022-BAO BDA-25A-100-HIPER

- 6x Kontrolér Yukon Drive -1022-BAO BDA-32A-100-HIPER

- 6x Tlumivka pro YukonDrive 1021/31/41 - 1 fázová (1R32.14-UR 1Ph YukonDrive - 1021/31/41)

- 6x EMC set pro YukonDrive 1021/31/41 - 1 fázový (EMC8.2-1Ph-UR YukonDrive - 1021)

- 12x Silový napájecí kabel (APC-01-01-01-P01-1000-01-01-00)

- 12x Signálový kabel (AFC-H-05-01-F02-1000-02-01-00)

- 12x Tlumivka pro YukonDrive 1021/22 - 3 fázová (LR34.4-UR 3Ph YukonDrive - 1021/22)

- 12x EMC set pro YukonDrive 1021/22 - 3 fázový (EMC5.2-3Ph-UR Yukon Drive- 1021/22/32)

- 6x Silový napájecí kabel (APC-01-02-01-P02-1000-01-01-00)

- 6x Signálový kabel (AFC-H-07-01-F02-1000-02-01-00)

Ke každé rozvodné skříni budou připojovány a synchronně řízeny tyto pohony, které objednatel (zadavatel) již vlastní:

- 3x BDA-14A-100-HFUC-BL-Y1-MGH-B

- 3x BDA-25A-100-HFUC-AV-Y1-MGH-B

- 3x BDA-32A-100-HFUC-AW-L1-MGH-B

Podrobné technické specifikace pohonů jsou dostupné na: https://harmonicdrive.de/en/downloads?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=product%3ABDA

Podrobné technické specifikace řídicích jednotek pohonů jsou dostupné na: https://harmonicdrive.de/en/downloads?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=product%3AYukonDrive

ČASOVÝ HARMONOGRAM pro realizaci rozvaděčů:

Nabytí účinnosti smlouvy = X

Realizační dokumentace = X + 56 dnů

Dodávka HW = X + 84 dnů

Montáž = X + 98 dnů

Předání celého Plnění = X + 112 dnů

### Podstavce a kotvení manipulátorů:

Realizovat a dodat podstavce a prostředky pro jejich kotvení dle dodaného 3D modelu (příloha zadávací dokumentace veřejné zakázky „07 3D model podstavce.stp“) a orientačního soupisu položek (zadávací dokumentace veřejné zakázky „08 Soupis položek podstavce.pdf“).

Obr. 2 Náhled návrhu podstavce experimentálního manipulátoru

Podstavce robotů:

Výrobce hliníkových profilů:		doplní účastník

Počet kusů: 	 			3

Podstavce musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametrů nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Nosnost podstavce | min. 200 kg | doplní účastník |
| Použití hliníkových profilů kompatibilních se systémem ITEM | Ano | doplní účastník |
| Realizovat podstavce dle dodaného 3D modelu (příloha č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky) | Ano | doplní účastník |
| Nosný svařenec opatřit otěruvzdorným nátěrem/nástřikem | Ano | doplní účastník |
| Doprava do místa dodání | Ano | doplní účastník |
| Instalace v místě dodání | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

### Zabezpečení pracoviště:

Pořídit, dodat a namontovat oplocení dle 3D modelem zadané prostorové dispozice pracoviště. Pro vymezení bezpečného testovacího prostoru plánovaných modulárních manipulátorů z pořízených pohonných jednotek bude potřeba cca 18m oplocení, vstupní dveře s bezpečnostním přístupovým zámkem napojeným na bezpečnostní okruh pracoviště, 3 ks nouzových stop tlačítek, 2 ks bezpečnostních PLC a potřebné kabeláže.

Obr. 3 Půdorys pracoviště se základními rozměry jeho oplocení

Zabezpečení experimentálního robotizovaného pracoviště

Výrobce oplocení:			doplní účastník

Výrobce bezpečnostního zámku:	doplní účastník

Výrobce stop tlačítek:		doplní účastník

Bezpečnostní prvky musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Zabezpečení prostoru dle schématu výše | Ano | doplní účastník |
| Oplocení pracoviště s certifikátem deformační energie | 1,2 kJ | doplní účastník |
| Min. šířka vstupu do pracoviště | 1600 mm | doplní účastník |
| Bezpečnostní zámek pro vstup do pracoviště kategorie PL e (24 VDC, 2000 N) | 1 ks | doplní účastník |
| Realizace kabeláže k propojení bezpečnostního zámku s kontroléry robotů | Ano | doplní účastník |
| Min. počet samostatných STOP tlačítek | 3 | doplní účastník |
| Realizace kabeláže k propojení STOP tlačítek s kontroléry robotů | Ano | doplní účastník |
| Doprava do místa dodání | Ano | doplní účastník |
| Instalace v místě dodání | Ano | doplní účastník |
| Zapojení bezpečnostních prvků v místě dodání | Ano | doplní účastník |
| Předání související dokumentace | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

### Kontrolér pro víceosé řízení modulárních pohonných jednotek:

Kontrolér pro víceosé řízení (nadřazený ŘS pro rozvaděče)

Výrobce výpočetní jednotky:	doplní účastník

Typ komunikační karty EtherCat Master:	doplní účastník

Počet kusů: 	 			1

Zařízení musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Potřebné HW vybavení pro propojení s rozvodnými skříněmi dle specifikace viz dílčí část A) – karta sběrnice EtherCat pro řízení pohonů. | Ano | doplní účastník |
| Potřebné HW vybavení pro propojení s rozvodnými skříněmi dle specifikace viz dílčí část A) – karta dig. I/O pro ovládání kontrolérů. | Ano | doplní účastník |
| Potřebné HW vybavení pro propojení s rozvodnými skříněmi dle specifikace viz dílčí část A) – karta sběrnice Profinet. | Ano | doplní účastník |
| Operační systém | MS Windows 10 Professional | doplní účastník |
| Min. počet jader procesoru * | 10 | doplní účastník |
| Min. výpočetní výkon procesoru dle PassMark | 50 000 | doplní účastník |
| Min. velikost operační paměti | 32 GB | doplní účastník |
| Velikost monitoru | 27” | doplní účastník |
| Rozlišení monitoru | 2560 × 1440 | doplní účastník |
| Podpora CUDA výpočtů | Ano | doplní účastník |
| Doprava do místa dodání | Ano | doplní účastník |
| Instalace v místě dodání – propojení s rozvodnými skříněmi | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

* Pro řídicí aplikaci bude využito paralelizace výpočetních operací, kdy předpokládáme řízení až 9 nezávislých pohybových os a nadřazené řídicí aplikace pro koordinaci pohybů mechanismu v reálném čase. Pro každý z těchto procesů bude použito samostatné vlákno a jádro procesoru, tedy min. 10 jader.