Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace 3D tiskárny pro tavení kovového prášku laserem včetně příslušenství

3D tiskárna:

Výrobce 3D tiskárny:				uvede účastník

Přesné typové označení 3D tiskárny:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

3D tiskárna musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízené 3D SLM tiskárny |
| --- | --- | --- |
| Technologie 3D tisku | SLM (Selective Laser Melting) nebo DMLS (Direct Metal Laser Sintering) | uvede účastník |
| Rozměry využitelného pracovního prostoru (průměr a výška osy Z) | max. 250 × 250 × 350 mm pro čtvercový průřez | účastník uvede rozměry |
| Počet laserových systémů | min. 1 | účastník uvede hodnotu |
| Výkon jednoho laserového systému | min. 400 W | účastník uvede hodnotu |
| Plné softwarové vybavení stroje nutné k jeho provozu a zpracování dat pro tiskové úlohy min. na 48 měsíců | ANO | uvede účastník |
| Zařízení umožňuje v dodané konfiguraci zpracovávat tyto materiály: korozivzdorná ocel, nástrojová ocel, slitina Co-Cr, hliníkové slitiny, niklové slitiny, titanové slitiny | ANO | uvede účastník |
| Zařízení je schopno používat různé tloušťky práškové vrstvy v rozmezí 20 až 100 um | ANO | uvede účastník |
| Konektivita prostřednictvím Ethernet | ANO | uvede účastník |
| Použití inertní atmosféry: dusík nebo argon | ANO | uvede účastník |
| Pokud je výhradní inertní atmosférou dusík, požaduje se integrovaný generátor dusíku | ANO | uvede účastník |
| Stavební desky pro tisk z korozivzdorné oceli, nástrojové oceli, Inconelu 718, hliníku a titanu | min. 5 ks pro zmíněné materiály | účastník uvede hodnotu |
| Senzor obsahu kyslíku | ANO | uvede účastník |
| Tiskové parametry pro materiály: korozivzdorná ocel, nástrojová ocel, slitina Co-Cr, hliníkové slitiny, niklové slitiny, titanové slitiny | ANO | uvede účastník pro jaký materiál jsou dostupné parametry |
| Otevřený editor tiskových parametrů pro materiály: korozivzdorná ocel, nástrojová ocel, slitina Co-Cr, hliníkové slitiny, niklové slitiny, titanové slitiny | ANO | uvede účastník |
| Monitorování parametrů (min. obsah kyslíku a teploty v procesní komoře) | ANO | uvede účastník |
| Základní rozměrové jednotky systému metrické | ANO | uvede účastník |
| Řídicí systém v českém nebo anglické jazyce | ANO | uvede účastník |
| Materiál pro provozní test stroje po instalaci (Maraging Steel) | min. 25 kg | účastník uvede hodnotu a materiál |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Kvalitativní předpoklady vytištěných vzorků z vysokopevnostní oceli

| Hustota (porozita) materiálu po 3D disku doložená vzorek a náměrovým protokolem | min. 99 % | účastník uvede hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Přesnost vyrobených dílů | ± 0,5 mm | uvede účastník |

Materiál (maximální pro daný odběr)

| Cena za 100 kg – Korozivzdorná ocel Stainless Steel 316L (DIN 1.4404) nebo její ekvivalent se stejnými mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi | ANO | uvede účastník |
| --- | --- | --- |
| Cena za 100 kg – Vysokopevnostní ocel Maraging Steel dle DIN 1.2709 nebo její ekvivalent se stejnými mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi | ANO | uvede účastník |
| Cena za 100 kg – Niklová slitinová ocel Inconel 718 nebo její ekvivalent se stejnými mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi | ANO | uvede účastník |
| Cena za 100 kg – Hliníková slitina AlSi10Mg dle DIN 3.2381 nebo její ekvivalent se stejnými mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi | ANO | uvede účastník |
| Cena za 100 kg – Titanová slitina Ti6Al4V dle DIN 3.7165 nebo její ekvivalent se stejnými mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi | ANO | uvede účastník |

Příslušenství

| Mokrý odlučovač práškového kovu (vysavač do výbušného prostředí) | ANO | uvede účastník |
| --- | --- | --- |
| Vibrační sítovací zařízení (prosévací zařízení práškového kovu) | ANO | uvede účastník |
| Žíhací pec pro eliminaci/redukci zbytkového pnutí s velikostí komory stejné nebo větší než je velikost stavební komory 3D tiskárny/substrátu | ANO | uvede účastník |
| Tryskací kabina pro čištění kovových prototypů | ANO | uvede účastník |
| Výměnná sada, která zajistí bez dalšího příslušenství tisk materiálů: korozivzdorná ocel, nástrojová ocel, hliníkové slitiny, niklové slitiny, titanové slitiny | ANO | uvede účastník |
| Nezbytně nutné příslušenství pro provoz a plnění stroje práškovým materiálem | ANO | uvede účastník |
| Bezpečnostní filtr | min. 60 ks | uvede účastník |

Údržba

| Servisní údržba s kalibrací dodávaného zařízení min. na 3 roky | ANO | uvede účastník |
| --- | --- | --- |
| Servisní údržba zahrnuje výměnu běžně opotřebovaných součástí, práci, cestovní výdaje plánované a neplánované návštěvy v místě žadatele | ANO | uvede účastník |
| Garance náhradních dílů po dobu min. 7 let od uvedení stroje do provozu | ANO | uvede účastník |