Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace 3D SLS tiskárny

3D SLS tiskárna:

Výrobce 3D SLS tiskárny:			uvede účastník

Přesné typové označení 3D SLS tiskárny:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

3D SLS tiskárna a její příslušenství musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízené 3D SLS tiskárny a příslušenství |
| --- | --- | --- |
| Technologie 3D tisku | SLS (Selective Laser Sintering) | uvede účastník |
| Rozměry využitelného pracovního prostoru v osách x, y, z | alespoň 200 x 250 x 320 mm | účastník uvede rozměry |
| Výkon laserového systému | min. 30 W | účastník uvede hodnotu |
| Plné softwarové vybavení stroje nutné k jeho provozu a zpracování projektů včetně všech nutných poplatků po dobu garance celého systému (po dobu 36 měsíců) | ANO | uvede účastník |
| Zařízení umožňuje v dodané konfiguraci zpracovávat materiály PA11 a PA12 bez příměsi, PA12 s přídavkem hliníkové slitiny a skelných elementů | ANO | uvede účastník |
| Rychlost stavby dílu při 120 μm | min. 1,2 l/h | účastník uvede hodnotu |
| Míchací zařízení pro práškové vstupy součástí dodávky | ANO | uvede účastník |
| Odbalovací (procesní) stanice pro práškové materiály s elektrickým zdvihem pracovní desky pracovního rámu a integrovanými přepady pro použitý prášek | ANO | uvede účastník |
| Zařízení umožňuje vzdálený přístup | ANO | uvede účastník |
| Zařízení je schopno používat různé tloušťky práškové vrstvy | ANO | uvede účastník |
| Rozmezí podporovaných tlouštěk práškové vrstvy pro čistý materiál PA12 | alespoň 60 μm až 120 μm | účastník uvede rozmezí |
| Generátor dusíku součástí dodávky | ANO | uvede účastník |
| Rozmezí podporovaných tlouštěk práškové vrstvy kompozitní materiál PA12 s přídavkem hliníkové slitiny a skelných elementů | 100 μm nebo 120 μm | účastník uvede hodnotu |
| Minimálně 2 výměnné stavební rámy | ANO | uvede účastník |
| Stavební materiál PA12 pro účely zaškolení a zkušební stavby min. 160 kg | ANO | účastník uvede hodnotu |
| Splňuje certifikaci evropskou certifikaci CE | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.