Příloha č. 1c) Technická specifikace – část III.

Technická specifikace „Prostředky a zařízení k zajištění a podpoře experimentů bezkontaktních metod měření a zpracování dat senzorů“

Část III. „Kalibry, etalony a příslušenství ke kontrolním měřidlům a měřicí zařízení“

Jedná se o velmi přesné laboratorní, popřípadě dílenské etalony, měrky a příslušenství určené ke kalibraci měřicích zařízení, přesnému měření a příslušenství k drsnoměru Mitutoyo SJ-210 jenž zadavatel vlastní.

Cena každého jednotlivého prvku nesmí přesáhnout částku 80 000,- Kč bez DPH.

Jednotlivé prvky musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení zboží/Parametr/popis | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Nabízená hodnota parametru/název |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Sada válečkových měrek 1-15 mm s odstupem 0,1 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Třída přesnosti stejná nebo lepší | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet měrek celkem nejméně | 141 | doplní účastník |
|  |  | Nejmenší průměr měrky (maximálně) [mm] | 1 | doplní účastník |
|  |  | Největší průměr měrky (minimálně) [mm] | 15 | doplní účastník |
|  |  | Odstupování jednotlivých měrek [mm] | 0,1 | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Tvrdokov nebo Keramika | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro (pouzdra) pro sadu měrek | Ano | doplní účastník |
| 2 | 1 | Sada úhlových měrek |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Chyba úhlu měrek maximálně | ±10" | doplní účastník |
|  |  | Počet měrek min. | 36 | doplní účastník |
|  |  | Jednotlivé měrky (seznam minimálně obsahuje): | 30°-70° 10° (5ks), 10°-20° po 1° (11ks), 15°10'-15°50' po 10' (5ks), 15°1'-15°9' po 1' (9ks), 45° (1ks), 10°0'30“ (1ks), 80°/81°/100°/99° (1ks), 89°10'/89°20'/90°50'/90°40' (1ks), 89°30'/89°40'/90°30'/90°20' (1ks), 90° (1ks) | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro (pouzdra) pro sadu měrek | Ano | doplní účastník |
|  |  | Materiál | tvrdokov nebo keramika | doplní účastník |
| 3 | 1 | Příslušenství ke koncovým měrkám |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Počet držáků koncových měrek o délkách min. o délkách 50/100/200 mm | 3 | doplní účastník |
|  |  | Počet válcových ramínek D=2/5/10 mm | 3 | doplní účastník |
|  |  | Počet rovinných ramínek min. | 1 | doplní účastník |
|  |  | Měřící nožík, počet min. | 1 | doplní účastník |
|  |  | Nožové pravítko, počet min. | 1 | doplní účastník |
|  |  | Rýsovací hrot, počet min. | 1 | doplní účastník |
|  |  | Kontrolní hrot, počet min. | 1 | doplní účastník |
|  |  | Přesná základna pro držáky, počet min. | 1 | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro (pouzdra) | Ano | doplní účastník |
| 4 | 1 | Měrky spárové nerezové 20 listů 0,05-1,0 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Počet listů min. | 20 | doplní účastník |
|  |  | Délka listů min. | 100 | doplní účastník |
|  |  | Odstup mezi jednotlivými měrkami [mm] | 0,05 | doplní účastník |
|  |  | Tloušťka nejtenčí měrky max. [mm] | 0,05 | doplní účastník |
|  |  | Tloušťka nejtlustší měrky min. [mm] | 1 | doplní účastník |
| 5 | 1 | Sinusové pravítko 400 CSN 253710 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozteč podpěrných válců min. [mm] | 400 | doplní účastník |
|  |  | V souladu s normou ČSN 253710 | Ano | doplní účastník |
| 6 | 1 | Sinusové pravítko 200 CSN 253710 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozteč podpěrných válců min. [mm] | 200 | doplní účastník |
|  |  | V souladu s normou ČSN 253710 | Ano | doplní účastník |
| 7 | 1 | Sinusové pravítko s hroty 300 CSN 253719 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozteč podpěrných válců min. [mm] | 300 | doplní účastník |
|  |  | V souladu s normou ČSN 253719 | Ano | doplní účastník |
| 8 | 1 | Prizmatické podložky s třmene pro průměry 8-110 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Pár podložek | Ano | doplní účastník |
|  |  | Přesnost rovnoběžných ploch páru lepší než | ± 8 µm | doplní účastník |
|  |  | Vyhovuje normě DIN 876/0 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Možnost upnutí průměrů nejméně v rozsahu | 8 - 110 mm | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Tvrdokov | doplní účastník |
| 9 | 1 | Granitová deska 630x630 se stojanem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozměry granitové desky min. [mm] | 630x630x80 | doplní účastník |
|  |  | Vyhovuje normě DIN 876/00 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Materiál desky | černý granit | doplní účastník |
|  |  | Třída přesnosti | 0 | doplní účastník |
|  |  | Stojan desky (originální příslušenství) | Ano | doplní účastník |
|  |  | Stavitelné nohy stojanu | Ano | doplní účastník |
| 10 | 2 | Magnetický stojánek pro úchylkoměr |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Centrální aretace | ano | doplní účastník |
|  |  | Jemné stavění | ano | doplní účastník |
|  |  | Síla magnetického alespoň | 80N | doplní účastník |
|  |  | Možnosti upnutí úchylkoměru f 8 mm, rybina | ano | doplní účastník |
|  |  | Celková délka ramen | 350-400 mm | doplní účastník |
|  |  | Masivní provedení | ano | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro (samostatné, součásti sady) | Ano | doplní účastník |
| 11 | 1 | Přesný měřící stojánek s granitovou základnou |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | rozměr granitové základny minimálně | 300x200 mm | doplní účastník |
|  |  | třída přesnosti | 0 | doplní účastník |
|  |  | měřící výška minimálně | 240 mm | doplní účastník |
|  |  | Sloup se závitem pro polohování | ano | doplní účastník |
|  |  | Délka ramene | > 110 mm | doplní účastník |
| 12 | 1 | Standardní snímací dotek 2 µm, 0,75 mN pro drsnoměry Mitutoyo SJ-210, 310 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Originální příslušenství k Mitutoyo SJ-210 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Měřicí síla | 0,75 mN | doplní účastník |
|  |  | Poloměr hrotu | 0,002 mm | doplní účastník |
|  |  | Úhel hrotu | 60° | doplní účastník |
| 13 | 1 | Patka pro válcové povrchy, pro drsnoměr SJ-210 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilní k Mitutoyo SJ-210 | Ano | doplní účastník |
| 14 | 1 | Patka pro ploché obrobky, pro drsnoměr SJ-210 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilní k Mitutoyo SJ-210 | Ano | doplní účastník |
| 15 | 1 | Adaptér pro magnetický stojánek, upínací průměr 8 mm, pro drsnoměr SJ-210 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilní k Mitutoyo SJ-210 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Upínací průměr | 8 mm | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.