Technická specifikace – Multifunkční komunální vozidlo

nosič nástaveb s hydraulickým hákovým natahovačem a doplňkovou výbavou

A – Podvozek

- Vozidlo s pohonem 4x4 s odpojitelným předním náhonem

- vznětový motor splňující emisní limity Euro 6D

- výkon motoru min. 100 kW

- výfuk vyveden za kabinou nahoru

- vozidlo kategorie SS, do 3,5 tuny

- převodovka s redukcí min. 10 stupňů vpřed a 2 vzad

- jízdní a pracovní rychlost v rozmezí 0,6 – 90 km/h

- maximální šíře vozidla 1 650 mm

- rozvor kol max. 3 000 mm

- kotoučové brzdy na obou nápravách

- systém ABS

- přední náprava nezávisle zavěšená s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči

- 2místná kabina, sklápěcí

- střešní rampa nad čelním oknem s přídavnými světlomety a pracovními světlomety

- výstražný maják výsuvný

- výstražné akustické zařízení při zařazení zpátečky

- čerpadlo hydrauliky namontováno na nezávislém vývodu z motoru

- dostatečný hydraulický výkon (silová hydraulika se dvěma operačními okruhy o výkonu min. 2x55 l/min.) pro pohon nástaveb zimní i letní údržby, např. sypač vozovek + odmetací kartáč

- spouštění hydraulického čerpadla při nastartovaném motoru

- čelní nosná deska typu SWV 500 s integrovaným zvedacím zařízením radlice a ostatního příslušenství, s plovoucí polohou

- tažné zařízení, koule, přípustná hmotnost přívěsu min. 3,5 tuny

- tažné zařízení, čepová spojka, neodpružená, přípustná hmotnost přívěsu min. 3,5 tuny

- lakování kabiny v barvě zelené RAL 6024

- povinná výbava

- rezervní kolo

B – nástavba hákový nosič kontejnerů

- zvedací a sklápěcí výkon mechanismu min. 2,5 tuny

- výška háku 900 mm

- elektrické ovládání z kabiny vozidla

- hydraulické zajištění kontejnerů

- úhel sklopení min. 53o

- pracovní schopnost pro délku kontejnerů od 2 500 do 2 900 mm

C – kontejner

- délka kontejneru max. 2 600 mm

- šířka kontejneru 1 620 mm

- výška kontejneru 1 550 mm

- sklopná bočnice na pravé straně výšky 400 mm

- výška oka 900 mm

- zadní půlená vrata

- ocelové rolny

- barva šedá RAL 7005

D – sypač vozovek

- uchycení sypače pomocí hákového natahovače kontejnerů

- el. ovládání šířky a dávky posypu na ovládacím panelu v kabině s možností nouzového ručního ovládání, funkce Stop&Go

- obvyklé posypové materiály mohou být používány bez jakéhokoliv omezení (sůl, písek, štěrk, kamenná drť o max. zrnitosti 8 mm).

- zkrápění solankou

- odklopná střecha a ochranné síto zásobníku

- osvětlení rozmetadla

- pracovní rychlost 5-40 km/hodinu

- šířka posypu 0,5 až 6,0 metrů

- barva oranžová RAL 2011

E – sněhová radlice šípová variabilní

- uchycení nástavby na vozidlo pomocí čelní desky podvozku

- úklid sněhu až do výše 300 mm

- odpružení radlice proti terénním překážkám

- hydraulické ovládání pohybu nástavby nahoru-dolů a vlevo-vpravo, plovoucí poloha

- šířka radlice 2 000 mm, uklízecí šířka 1 720 mm

- pryžové vyměnitelné břity

- barva oranžová RAL 2011

F – Vodní cisterna s mycí lištou

- objem cisterny 2 000 litrů

- uchycení cisterny pomocí hákového natahovače kontejnerů

- agregát o průtoku 80 l/minutu, tlak 0-50 bar regulovatelných

- ozónovací trysky

- samonavíjecí pružinový buben s kropící a zalévací hadicí o délce 20 metrů

- tlaková mycí pistole

- způsoby plnění jsou možné z volného zdroje pomocí zastavěného čerpacího agregátu samonasátím nebo z hydrantu (přes bajonetovou přípojku velikosti „c“) nebo ze zdroje tlakové vody víkem nádrže

- Mycí lišta umístěná před vozidlem na univerzální čelní desce podvozku

- Hydraulické přetáčení vlevo-vpravo a nahoru-dolů

Součástí dodávky

- návod k obsluze v českém jazyce

- kopie platného Základního technického popisu vozidla nebo samostatného technického celku (ZTP) vydaného ministerstvem dopravy ČR

- technické osvědčení samostatného celku k nástavbám

- zaškolení obsluhy v potřebném rozsahu pro řádné užívání nákladního automobilu

Ostatní

- Reference – min. 3 realizované prodeje nosičů nástaveb