Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Generátory OXCL

Generátory OXCL na 20 m3 /hod

Počet: 2 kusy

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Minimální technické požadavky

Automatický vyvíječ oxidu chloričitého

Volně stojící kompaktní zařízení

Zásobníky chemie umístěny přímo ve vyvíječi v bezpečnostních jímkách, které tvoří kompaktní celek zařízení

Snadná obsluha a manipulace, možnost jednoduše přenést zařízení do jiného prostoru

Dávkování chemikálií do studené vody

Vzdálený přístup do zařízení

Integrované bezpečnostní prvky. Záplavové sondy, hlídání hladiny, hlídání průtoku, hlídání dávky ClO2

Při zvýšení odběru upravené vody možný upgrade zařízení na vyšší výkon

Vizuální kontrola výroby chlordioxidu

Ukazatel stavu chemikálií

Ukazatel průtoku

Ukazatel provozních a varovných hlášek

Filtr na pohlcování par

Filtr na pohlcování pevných částic

Zasílání varovných/poruchových z/e-mailů na e-mailové adresy obsluhy. Logování provozních dat, událostí na servisní dispečink. Možnost napojení na systém MaR

Max. plocha základny zařízení 912 x 480 mm, max. výška zařízení 1626 mm

Generátory OXCL na 10 m3 /hod

Počet: 2 kusy

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Minimální technické požadavky

Automatický vyvíječ oxidu chloričitého

Volně stojící kompaktní zařízení

Zásobníky chemie umístěny přímo ve vyvíječi v bezpečnostních jímkách, které tvoří kompaktní celek zařízení

Snadná obsluha a manipulace, možnost jednoduše přenést zařízení do jiného prostoru

Dávkování chemikálií do studené vody

Vzdálený přístup do zařízení

Integrované bezpečnostní prvky. Záplavové sondy, hlídání hladiny, hlídání průtoku, hlídání dávky ClO2

Při zvýšení odběru upravené vody možný upgrade zařízení na vyšší výkon

Vizuální kontrola výroby chlordioxidu

Ukazatel stavu chemikálií

Ukazatel průtoku

Ukazatel provozních a varovných hlášek

Filtr na pohlcování par

Filtr na pohlcování pevných částic

Zasílání varovných/poruchových z/e-mailů na e-mailové adresy obsluhy. Logování provozních dat, událostí na servisní dispečink. Možnost napojení na systém MaR

Max. plocha základny zařízení 912 x 480 mm, max. výška zařízení 1626 mm

Generátor OXCL na 5 m3 /hod

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Minimální technické požadavky

Automatický vyvíječ oxidu chloričitého

Volně stojící kompaktní zařízení

Zásobníky chemie umístěny přímo ve vyvíječi v bezpečnostních jímkách, které tvoří kompaktní celek zařízení

Snadná obsluha a manipulace, možnost jednoduše přenést zařízení do jiného prostoru

Dávkování chemikálií do studené vody

Vzdálený přístup do zařízení

Integrované bezpečnostní prvky. Záplavové sondy, hlídání hladiny, hlídání průtoku, hlídání dávky ClO2

Při zvýšení odběru upravené vody možný upgrade zařízení na vyšší výkon

Vizuální kontrola výroby chlordioxidu

Ukazatel stavu chemikálií

Ukazatel průtoku

Ukazatel provozních a varovných hlášek

Filtr na pohlcování par

Filtr na pohlcování pevných částic

Zasílání varovných/poruchových z/e-mailů na e-mailové adresy obsluhy. Logování provozních dat, událostí na servisní dispečink. Možnost napojení na systém MaR

Max. plocha základny zařízení 726 x 516 mm, max. výška zařízení 1316 mm

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby