Příloha č. 1b - Technická specifikace – část II

Technická specifikace „Digitální osciloskop“

Digitální osciloskop

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 	1 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Čtyřkanálový digitální osciloskop | ANO | doplní účastník |
| Frekvenční rozsah minimálně DC - 200MHz | ANO | doplní účastník |
| Vzorkování minimálně 2GSa/s na všech kanálech současně | ANO | doplní účastník |
| Paměť minimálně 2MSa na kanál na všech kanálech současně | ANO | doplní účastník |
| Možnost rozdělení paměti do | min. 1000 segmentů | doplní účastník |
| Rychlost spouštění minimálně 1M spuštění za 1s | ANO | doplní účastník |
| Přepočet do frekvenční oblasti pomocí FFT | ANO | doplní účastník |
| Dvojice interních funkčních generátorů alespoň v rozsahu 1Hz - 20MHz | ANO | doplní účastník |
| Možnost interní modulace alespoň jednoho funkčního generátoru alespoň modulacemi AM, FM a FSK. | ANO | doplní účastník |
| Vstupní impedance volitelná 50Ω a 1MΩ | ANO | doplní účastník |
| Možnost hardwarového dekodování a spouštění alespoň dle standardů I2C, CAN, LIN, USB (alespoň USB 2.0 low speed a full speed), RS-232 a SPI. | ANO | doplní účastník |
| Možnost alespoň dvou sériových dekodování současně | ANO | doplní účastník |
| Maskové testy | ANO | doplní účastník |
| Měření přenosové charakteristiky minimálně do 20MHz | ANO | doplní účastník |
| Barevný dotykový displej | ANO | doplní účastník |
| Úhlopříčka displeje | min. 30 cm | doplní účastník |
| Programování přes LAN a USB | ANO | doplní účastník |
| Ukládání naměřených dat na USB | ANO | doplní účastník |
| Včetně odpovídajících sond pro všechny kanály | ANO | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.