Technická specifikace pro 3D optické skenovací zařízení

Stanovená technická specifikace je minimální požadovaná, a to s ohledem na realizaci a funkčnost celého projektu.  Jsou-li v technické specifikaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky vzájemně zaměnitelné / kompatibilní řešení.

Optický měřící systém musí umožňovat komplexní služby v oblasti 3D optické digitalizace. Rozsah služeb lze charakterizovat jako komplexní skenování povrchu, editaci polygonálních sítí, vyhodnocování tvarových odchylek, kótování, analýzy geometrických tolerancí tvaru a polohy.

Technické požadavky na bezkontaktní zařízení pro 3D skenování povrchu

Položky požadovaného zařízení:

- Obecné parametry na dodávku

- Software

- 3D stereo kamerový systém

- Stativ a stereorameno

- Příslušenství

- Řídící počítač

- Ostatní

- Obecné parametry na dodávku měřícího systému

- Mobilní měřící systém.

- Součástí dodávky měřícího systému je freeware prohlížeč umožňující načítání dat z měřícího software v binárním formátu, prohlížení dat, úpravu polygonální sítě, tvorbu řezů, kótování, ustavení a vyhodnocování tolerancí tvaru a polohy a vytváření protokolů ve stejném grafickém prostředí.

- Systém musí splňovat podmínky certifikace dle předpisu VDI 2634 part 3. Protokoly o přesnosti měření pro navrhované měřící objemy budou součástí dodávky. Zadavatel si může vyžádat ověření deklarovaných hodnot na kulovém etalonu v akreditované laboratoři.

- Spolehlivý měřící systém umožňující měření ve výrobním prostředí (systém hlídá stav kalibrace, vibrace a změnu intenzity světla, je schopen identifikovat pohyb objektu vůči měřícímu systému a informovat obsluhu)

- Musí umět skenovat s referenčními značkami i bez referenčních značek, dle požadavků na aplikace.

- Software

- Software musí umožňovat přímou spolupráci s fotogrammetrií v nativním formátu ve stejném grafickém prostředí pro měření velkých dílů.

- Musí umožňovat vytváření vlastních uživatelských maker a šablon.

- Musí umožňovat přímé řízení otočných stolů a automatizaci skenování.

- Software musí umožňovat tvorbu virtuální sestavy a vyhodnocovat navazující díly na přesnost dosedu, spár a lícování.

- Musí umožňovat:

- import mraku bodů a polygonálních sítí (STL, ASCII, PSL, SWL)

- výpočet polygonální sítě a optimalizaci polygonální sítě, uzavírání děr na základě křivostní analýzy, eliminaci chyb polygonální sítě

- vytváření primitiv (min. bod, úsečka, kružnice, rovina, kužel, válec, koule)

- analýzu délkových a úhlových kót, rádius a průměrů, kontrolu odchylek geometrie

- proces měření a vytváření protokolů z měření s možností barevných map

- import CAD dat v nativních formátech: CATIA v5, v6, NX/UG, PTC Creo (Pro/E R13), Solidworks, Inventor, AutoCAD

- import CAD dat v obecných formátech: IGS, STEP, STL, VDA

- import měřících plánů ve formátech: CATIA-List, DMIS (*.dmi, *.dms), csv

- definování souřadných systémů: 3-2-1, Best Fit, RPS, Plane-Line-Point, atd.

- definování tolerančních polí na CAD datech

- tvorbu uživatelských šablon a uživatelských maker

- automatizovanou aktualizaci vyhodnocení pro opakující se měření

- plánování kontroly - off-line přípravu vyhodnocení ještě před samotným měřením

- vyhodnocení tolerance tvaru a polohy (GD&T) podle DIN ISO 1101 a ASME Y14.5 s podmínkou využití maxima materiálu (reciprocity) u základen

- software je certifikován na přesnost výpočtu mezinárodně akreditovanou laboratoří, splňuje kvalifikaci třídy 1, certifikace bude přiložena v nabídce

- Export výsledků měření pro zpracování statistiky do formátů QDAS, CSV a XML

- Software umožňuje výpočet způsobilosti výrobního procesu včetně indexů Pp, Ppk, Cp, Cpk

- Jazyk softwaru český a anglický – možnost přepnout si jazyk dle preference

- Neomezené množství licencí pro vyhodnocování a prohlížení naměřených výsledků včetně tvorby výstupů a protokolů.

- 3D optický měřící systém - skener

- Zařízení musí disponovat minimálně dvěma snímacími kamerami.

- Rozlišení každé kamery minimálně 12 milionů pixelů.

- Projektované světlo v jiné vlnové délce než při běžných podmínkách na pracovišti. Minimální vliv okolního osvětlení na výsledky měření.

- Kalibrační elementy a protokoly o certifikaci kalibračních elementů.

- Řízený motorizovaný rotační stůl s minimálním průměrem stolu 600 mm a nosností minimálně 70 Kg.

- Jeden měřící objem minimálně 1200mm x 900mm x 900mm ± 5%

- Funkce skeneru musí být možné rozšířit příslušnou sw licencí za účelem použití pro analýzu pohybů a deformací tzn snímat pohyby těles (například průmyslových robotů) a vyhodnocovat jejich deformace, posunutí, jejich kinematiku na základě digitální korelace obrazů.

- Skener podporuje práci s opticky řízenou ruční dotykovou sondou s rubínovou kuličkou pro sběr 3D souřadnic na povrchu těles dotykem v reálném čase, pro místa které jsou opticky těžko dostupné

- Stativ a stereorameno

- Robustní stativ se stavitelnou výškou v rozsahu 0,5 až 2,1 metry s horizontálním ramenem o délce alespoň 0,5m

- Naklápěcí kloub s kulovou hlavou

- Příslušenství

- Nalepovací diskrétní referenční body pro objem měření 1200mm x 900mm x 900mm ± 5%

- Kalibrační element a objektivy pro měřící oblast 1200mm x 900mm x 900mm ± 5%

- Řídící počítač

- Počítač: notebook, CPU Intel min 6 jader, min. 64 GB paměť, profesionální grafická karta, SSD min. 1 TB, instalace MS Windows 10 nebo 11, 64 bit