Veřejná zakázka - Pokládka PVC na chodbách rektorátu II

POPIS PRACÍ - CHODBA 9.NP + 10.NP

Odstranění a ekologická likvidace stávající celoplošně nalepené PVC krytiny s podložkou, pokládka a celoplošné nalepení nové homogenní PVC krytiny s vytažením přes fabionový profil. Krytina bude položena příčně ke směru chůze v nepravidelných pruzích ve dvoubarevném provedení, barva černá a bílá, ve stylu čárového kódu. Spoje budou svařeny PVC šnůrou v originál barvách.

Součástí předmětu plnění je demontáž stávajících prahů a dodávka a montáž prahů nových.

Součástí prací zhotovitele bude:

- demontáž prahů kanceláří (prahy dveří do WC, které byly osazeny nedávno, budou zachovány),

- stržení stávající podlahové krytiny (celoplošně lepené PVC),

- odbourání keramického soklu včetně vyspravení omítky pod soklem (celé 9NP),

- přebroušení podkladní vrstvy, penetrace a provedení vyrovnání nivelační stěrkou v pevnosti min. 25MPa,

- bude položena nová podlahová krytina z PVC Polyflor v designu a barevnosti dle výběru zadavatele, a to vč. vytažení PVC krytiny do soklu výšky 10cm přes fabionový kout,

- v místě stavebních dilatací bude osazen dilatační podlahový profil,

- spoje PVC budou provedeny svarem PVC šňůrou výrobce podlahové krytiny,

- bude provedena oprava malby nad soklem,

- osazení nových prahů,

- osazení nových přechodových lišt (dveře na schodiště),

- ostatní práce a činnosti výše neuvedené, které jsou však podstatné a potřebné pro provedení prací,

- likvidace odpadů s doložením vážních lístků,

- Práce, při kterých může vzniknout prach, budou prováděny mechanizací zajišťující přímé odsávání prachu.

Předmět zakázky musí splňovat minimálně tyto technické požadavky:

Výměry (celkem pro 9 a 10 NP):

Délky chodeb			9NP – 110m, 10NP – 47m

Plocha podlahy chodeb  	475 m2 (122m2 v 10NP, 353m2 v 9NP)

Délka soklu 			275 m

Délka keramického soklu	190 m (pouze v 9NP k odbourání)

Práh buk                                       	72ks: 65x (800x150x20)mm; 1x (600x150x20) mm; 2x (900x150x20) mm, 2 x (1000x150x20) mm, 1 x (1100 x150x20) mm, 1 x (1150 x150x20) mm.

Dilatační spáry příčná délka	12 m (3m v 10NP, 9m v 9NP)

Přechodová lišta pod dveřmi	7,5m

Délka příčných svárů		473 m (121m v 10NP, 352m v 9NP) průměr 1příčný svár na 1m délky chodby

Dodavatel dodá položkový rozpočet plnění ve své nabídce.

| Technické parametry PVC: |  |
| --- | --- |
| Celkové VOC emise | ≤ 10 μg/m³ |
| Odolnost vůči bakteriím | dobré |
| Šíře | 200 cm |
| Délka | 20 m |
| Zátěžová třída | 23/34/43 |
| Celková tloušťka | 2,00 mm |
| Hmotnost | 2 800 g/m² |
| Povrchová úprava | Polyuretan |
| Trvalá deformace | ≤ 0,10 mm |
| Rozměrová stabilita | ≤ 0,40 % |
| Reakce na oheň | Bfl-s1 |
| Stálobarevnost při umělém osvětlení | ≥ 6 |
| Odolnost vůči kolečkům | Vhodné, typ W (měkké kolečka) |
| Odolnost opotřebení | Třída T |
| Protiskluznost | R10, DS |
| Útlum hluku | 2 dB |
| Podlahové topení | Teplovodní podl. topení; elektrické podl. topení pouze pokud budou topné dráty min. 35 mm pod povrchem; není pro povrchové topné folie a rohože; max. povolená teplota podkladu 27 °C. |
| Tepelný odpor | 0,25 W/m.K |
| Elektrostatické vlastnosti | < 2 kV |

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby