technická specifikace VZ projektu MATUR

Předmět VZ:				Upgrade zařízení pro termickou analýzu

Základní popis předmětu dodávky:

Upgrade stávajícího zařízení SETARAM Setsys 18TM. Současné zařízení je již značně zastaralé (stáří více než 22 let) a v současné době nemá zajištěnu odpovídající technickou podporu/údržbu (již se nevyrábí převážná většina náhradních dílů a spotřebního materiálu). Cílem upgrade je výměna částí přístroje za nové se zajištěnou technickou podporou a vyšší kvalitou pro aplikace metod TG, DTA, DSC, TG/DTA, TG/DSC.

Upgrade musí být kompatibilní se stávajícím termickým analyzátorem SETARAM Setsys 18TM. Stávající zařízení (včetně veškerých, v současnosti připojených, přídavných zařízení jako jsou vývěva, PC, …) spolu s instalovaným upgrade musí umožňovat realizaci minimálně všech stávajících experimentálních a SW možností, jako jsou realizovatelné nyní ve stávajícím (současném) stavu.

Dodavatel může toto řešit i dodávkou dalšího SW či HW zařízení, tak, aby nový upgradovaný systém splňoval výše uváděné.

Základní (minimální) technické parametry

Účastník uvede splnění veškerých základních technických parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu formou popisu technického řešení v nabídce, resp. uvede hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení do tabulky Základní technické specifikace nabízeného zařízení. Technické specifikace je nutno řešit v plném rozsahu, nabídky účastníka budou vyhodnocovány jako oddělené nabídky v případě, že by se rozhodl nabídnout různá řešení.

Základní technická specifikace nabízeného zařízení

Účastník uvede do tabulky níže hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení a předloží jí jako součást své nabídky. V případě potvrzení netechnických parametrů (servis, platnost licencí apod.) stvrzuje účastník v tabulce jejich zakomponování do nabízené ceny zařízení, respektive musí uvést délku platnosti dané podpory.

Minimální technické parametry VZ:

| Parametr | Požadavek zadavatele | Hodnota účastníka |
| --- | --- | --- |
| Upgrade stávajícího zařízení SETARAM Setsys 18TM |  |  |
| Zařízení SETARAM Setsys 18TM s připojeným upgrade musí umožňovat provádění analýz v teplotním rozsahu 20-1750 °C. | teplotní rozmezí RT až 1750 °C |  |
| Zařízení SETARAM Setsys 18TM s připojeným upgrade musí umožňovat měřit vzorky o hmotnosti až 35 g. | hmotnost vzorku až 35 g |  |
| Zařízení SETARAM Setsys 18TM s připojeným upgrade musí umožňovat připojovat snímače (měřicí tyče TG/DTA a TG/DSC) s uchycením snímačů typu „easy fit“. | možnost připojení snímače typu „easy fit“ |  |
| Zařízení SETARAM Setsys 18TM s připojeným upgrade musí umožňovat studium anorganických (kovy, oxidické systémy, …) i organických materiálů v různých formách (pevné látky, prášky, pasty, kapaliny, taveniny kovů a oxidických systémů, …). | studium anorganických i organických materiálů v různých formách |  |
| Zařízení SETARAM Setsys 18TM s připojeným upgrade musí umožňovat provádění experimentů řízenou rychlostí ohřevu v rozmezí 0.01 až 100 °C/min. | možnost nastavit řízenou rychlost ohřevu v rozmezí 0.01 až 100 °C/min |  |
| Zařízení SETARAM Setsys 18TM s připojeným upgrade musí umožňovat provádění experimentů řízenou rychlostí ochlazování v rozmezí 0.01 až 100 °C/min. | možnost nastavit řízenou rychlost ochlazování v rozmezí 0.01 až 100 °C/min |  |
| Zařízení SETARAM Setsys 18TM s připojeným upgrade musí umožňovat analýzy v inertní i reaktivní atmosféře s možností regulace průtoku. | měření v reaktivní i inertní atmosféře |  |
| Součástí dodávky musí být 1 ks snímače easy fit (měřicí tyč) TG/DTA typu S (20-1600 °C). | 1 ks snímače „easy fit“ TG/DTA typu S |  |
| Součástí dodávky musí být 1 ks snímače easy fit (měřicí tyč) TG/DSC typu B (150-1600 °C). | 1 ks snímače „easy fit“ TG/DSC typu B |  |

V ……………………………

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele……………………………………………………..

Podpis………………………………………………………