Příloha č. 1a - Technická specifikace – část I.

Technická specifikace

Kompaktní akustická kamera pro slyšitelné až ultrazvukové pásmo

Kompaktní akustická kamera pro slyšitelné až ultrazvukové pásmo

Výrobce akustické kamery:			uvede účastník

Přesné typové označení akustické kamery:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Akustická kamera musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Kompaktní provedení pro držení rukami obsluhy v době měření | ANO | uvede účastník |
| Maximální hmotnost (kg) | 2,5 kg | uvede účastník |
| Maximální rozměry včetně mikrofonového pole bez stativu. Nesmí být překročen ani jeden rozměr. (cm) | 35 x 19 x 16 | uvede účastník |
| Možnost snímání a vyhodnocení akustického signálu pro vzdálené pole | ANO | uvede účastník |
| Minimální frekvence snímání a vyhodnocení akustického signálu pro vzdálené pole (kHz) | ≤ 2 kHz | uvede účastník |
| Maximální frekvence snímání a vyhodnocení akustického signálu pro vzdálené pole (kHz) | ≥ 65 kHz | uvede účastník |
| Minimální Rychlost realtime obnovování akustické mapy (acoustic fps) | 25 | uvede účastník |
| Minimální Počet měřicích mikrofonů | 124 | uvede účastník |
| Lokalizace úniků stlačeného plynu v oblasti ultrazvuku | ANO | uvede účastník |
| Lokalizace částečných výbojů v oblasti ultrazvuku | ANO | uvede účastník |
| Zabudovaná optická kamera pro viditelné spektrum | ANO | uvede účastník |
| Minimální rozlišení optické kamery pro viditelné spektrum (px) | 640x480 | uvede účastník |
| Minimální rychlost obnovování optické kamery pro viditelné spektrum (fps) | 25 fps | uvede účastník |
| Integrovaný grafický displej umožňující náhled a zpracování naměřených dat v terénu | ANO | uvede účastník |
| USB nebo WiFi nebo Ethernet konektivita zařízení umožňující přenos dat a možnost vzdáleného řízení zařízení | ANO | uvede účastník |
| Minimální velikost interní paměti (GB) | 16 GB | uvede účastník |
| Software pro zpracování dat zabudovaný přímo v zařízení | ANO | uvede účastník |
| Trvalá licence software pro zpracování naměřených dat na PC Windows | ANO | uvede účastník |
| Bateriové napájení | ANO | uvede účastník |
| Minimální doba provozu na baterii (min) | 60 min | uvede účastník |
| Minimální krytí proti prachu a vodě (IP) | IP51 | uvede účastník |
| Napájecí zdroj a kabeláž potřebná pro funkci poptávaného zařízení | ANO | uvede účastník |
| Robustní transportní kufr součástí dodávky | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.