Příloha č. 1b - Technická specifikace – část II.

Technická specifikace

Akustická kamera pro 2 kombinace rozměrů a frekvenčního rozsahu

Akustická kamera pro 2 kombinace rozměrů a frekvenčního rozsahu

Výrobce akustické kamery:				uvede účastník

Přesné typové označení akustické kamery:	uvede účastník

Předmětem plnění je dodávka akustické kamery pro 2 kombinace rozměrů a frekvenčního rozsahu.

Splnění požadavků kombinací rozměrů a frekvenčního rozsahu A a B na dodávku lze realizovat formou (dle nabízeného řešení dodavatele):

- 2 mikrofonních polí a 2 vyhodnocovacích jednotek nebo

- 2 mikrofonních polí a 1 společné vyhodnocovací jednotky.

Akustická kamera musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Akustická kamera - kombinace rozměrů a frekvenčního rozsahu A |  |  |
| Maximální hmotnost kompletní sestavy (kg) | 7 kg | uvede účastník |
| Maximální rozměry mikrofonového pole bez stativu. Nesmí být překročen ani jeden rozměr. (cm) | 55 x 55 x 25 cm | uvede účastník |
| Možnost snímání a vyhodnocení akustického signálu pro vzdálené pole | ANO | uvede účastník |
| Minimální frekvence snímání a vyhodnocení akustického signálu pro vzdálené pole (beamforming) (Hz) | ≤ 514 Hz | uvede účastník |
| Maximální frekvence snímání a vyhodnocení akustického signálu pro vzdálené pole (beamforming) (Hz) | ≥ 24 000 Hz | uvede účastník |
| Akustická kamera - kombinace rozměrů a frekvenčního rozsahu B |  |  |
| Maximální hmotnost kompletní sestavy (kg) | 7 kg | uvede účastník |
| Maximální rozměry včetně mikrofonového pole bez stativu. Nesmí být překročen ani jeden rozměr. (cm) | 100 x 100 x 25 cm | uvede účastník |
| Možnost snímání a vyhodnocení akustického signálu pro vzdálené pole | ANO | uvede účastník |
| Minimální frekvence snímání a vyhodnocení akustického signálu pro vzdálené pole (beamforming) (Hz) | ≤ 250 Hz | uvede účastník |
| Maximální frekvence snímání a vyhodnocení akustického signálu pro vzdálené pole (beamforming) (Hz) | ≥ 24 000 Hz | uvede účastník |
| Akustická kamera - společné parametry pro obě kombinace rozměrů a frekvenčního rozsahu A + B |  |  |
| Možnost snímání a vyhodnocení akustického signálu pro blízké pole | ANO | uvede účastník |
| Minimální frekvence snímání a vyhodnocení akustického signálu pro blízké pole (akustická holografie) (Hz) | ≤ 40 Hz | uvede účastník |
| Maximální frekvence snímání a vyhodnocení akustického signálu pro blízké pole (akustická holografie) (Hz) | ≥ 2000 Hz | uvede účastník |
| Minimální rozlišení AD převodníku akustických dat (bit) | ≥24 bit | uvede účastník |
| Zabudovaná optická kamera pro člověkem viditelné spektrum | ANO | uvede účastník |
| Minimální rozlišení optické kamery pro viditelné spektrum (px) | 800 x 480 | uvede účastník |
| USB nebo Ethernet nebo WiFi konektivita zařízení umožňující přenos dat a vzdálené řízení zařízení z PC | ANO | uvede účastník |
| Trvalá licence software pro vzdálené řízení, zpracování aktuálních realtime dat i naměřených dat na PC Windows | ANO | uvede účastník |
| notebook s instalovaným a zprovozněným SW součástí dodávky | ANO | uvede účastník |
| Napájecí zdroj a kabeláž potřebná pro funkci poptávaného zařízení součástí dodávky | ANO | uvede účastník |
| Robustní transportní kufr a stativ součástí dodávky | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.