Technická specifikace

Nákup „3D tiskárny“ technologie LDM (Liquid Deposition Modeling)), určená pro tisk betonu, se standartní velikostí trysky 8-25 mm. Součástí tiskány je vertikální systém kontinuálního plnění betonu, vše kompatibilní s tiskárnou, (dále také zboží).

Základní (minimální) technické parametry

Účastník uvede splnění veškerých základních technických parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu formou popisu technického řešení v nabídce, resp. uvede hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení do tabulky Základní technické specifikace nabízeného zařízení. Technickou specifikaci je nutno splnit v plném rozsahu, a to pouze jedním dedikovaným zařízením.

Výrobce přístroje:			uvede účastník

Přesné typové označení přístroje:	uvede účastník

Minimální technické parametry VZ:

| Parametry (Parameters) | Požadavek zadavatele (Contracting authority requirement) | Nabízený parametr uvede účastník |
| --- | --- | --- |
| Konstrukce tiskárny | Delta nebo rámová |  |
| Tiskový prostor min. | Ø 1000 x h 1000 mm |  |
| Max. rychlost tisku | 200 mm/s |  |
| Max. rychlost posunu | 200 mm/s |  |
| Akcelerace | 150 mm/s2 |  |
| Průměr trysky (min. rozsah) | Ø 8 to 25 mm |  |
| Sada trysek | ano |  |
| Doporučené trysky pro | Beton, malty, směsi plněné vlákny |  |
| Materiál pro tisk | Beton, malty, směsi plněné vlákny |  |
| Zásobník min. | 10 L |  |
| Délka dodávané dopravní cesty min. | 4 m |  |
| Maximální tlak | 30 bar |  |
| Maximální granulometrie | 3 mm |  |
| Maximální průtok | 3 l /h |  |
| Materiál nosné konstrukce | Ocel nebo hliník, kombinace |  |
| Input power | 220/240 V 50/60 Hz (ČR) |  |
| Výkon motoru (max.) | do 1500 W |  |
| Konstrukce plnícího systému – mobilní | ano |  |
| Ovládací software a software pro slicing s trvalou licencí: | ano |  |
| Podporovaný SW | Cura, Slic3r |  |
| Formát souborů | .stl, .obj, .gcode |  |
| Hlučnost | < 70 db (A) |  |
| Světlá výška místnosti/ laboratoře pro místo instalace: | 3,31 m |  |

V ……………………………

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele……………………………………………………..

Podpis………………………………………………………