Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace Pacientský monitor včetně modulů

Pacientský monitor:

Výrobce pacientského monitoru:			uvede účastník

Přesné typové označení pacientského monitoru:	uvede účastník

Pacientský monitor musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Pacientský monitor – 2 ks | ANO | uvede účastník |
| Měření parametrů: |  |  |
| - EKG | Min. 12-svod | uvede účastník |
| - Analýza arytmie | Min. Asystola,VFib/VTac,VBrady,PVCs | uvede účastník |
| - Analýza ST segmentu | Min. 2,0 až +2,0± 0,02 mV | uvede účastník |
| - Analýza QT | Min. QT | uvede účastník |
| - Respirace | Min. 0-120 dechů/min | uvede účastník |
| - SpO2 (raději s PI) | Min. 85 - 100 % | uvede účastník |
| - Teplota | Min. 35 - 42 °C | uvede účastník |
| - NIBP | Min. SYS 30 - 250 mmHg | uvede účastník |
| - IBP (5 μV/V/mmHg) | Min. -30 až 300 mmHg | uvede účastník |
| Váha | max. 1 kg | uvede účastník |
| Rozměry monitoru | Max. 160x110x100 | uvede účastník |
| LCD displej | Min. 5“ WXGA | uvede účastník |
| Počet křivek na LCD | Min. 4 | uvede účastník |
| Paměť pro uložení plných křivek | Min. 24 hodin | uvede účastník |
| Možnost připojení externí klávesnice a myši | ANO | uvede účastník |
| Napájení 230 V nebo 12V | ANO | uvede účastník |
| Baterie | Min. 6 hod | uvede účastník |
| Přístroj nese označení CE pro zdravotnické prostředky (bude doloženo prohlášením o shodě) | ANO | uvede účastník |
| Moduly: |  |  |
| CO2 modul včetně rack modulu pro spojení s pacientským monitorem 1ks | ANO | uvede účastník |
| Rozsah měření CO2 modulu | Min. 0 - 80 mmHg | uvede účastník |
| Modul pro přenos dat do PC (možno i přes modul nebo dock) ve formátu CSV souboru 1 ks | ANO | uvede účastník |
| Software pro práci s exportovanými CSV soubory | ANO | uvede účastník |
| Připojení modulu pro přenos dat do PC pomocí | USB nebo RJ45 nebo WiFi | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.