Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Malá vrtná souprava

Předmětem zakázky je dodávka malé vrtné soupravy, včetně dopravy do místa plnění, instalace, zprovoznění přístroje a zaškolení obsluhy.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Technické parametry

- Vrtná souprava je určena pro vrtání vrtů zejména pro inženýrskou geologii, hydrogeologii, kontaminační geologii a geotechniku. Jde o menší kompaktní soupravu, která je pohyblivá v obtížnějších podmínkách. Rovněž je snadno transportovatelná pomocí dodávky nebo vleku za dodávkou. - Vrtná souprava bude schopná vrtat svislé či usměrněné vrty do hloubky 20 – 25 m. Souprava musí umožňovat vrtat vrty rotačním způsobem bez výplachu i s výplachem (vzduch, voda). Účelem je vrtat vrty plnoprofilově i jádrově. - pásový podvozek o maximálních rozměrech 1430 mm (délka) a 1100 mm (šířka) - hydraulické opěry 4x pro ustavení v terénu - lafeta: celková délka bez svěry max 2500 mm, pro vrtné tyče délky 1000 mm, tah 45 kN - hydraulický agregát o výkonu 36 kW / 2800 ot./min. - 2 rotační hlavy: 1) 0 – 461 ot./min při 200 bar 2) 0-60 ot./min při 75 l/min při 3750 Nm při 200 barech na sucho - svěra jednoduchá, rozsah sevření 50 – 180 mm, upínací síla 120 kN - přívěsný vozík pro přepravu (pro řidičské oprávnění max B+E)

| Dodavatel prohlašuje, že nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace. |  |
| --- | --- |
| V ………………………… dne: |
| _______________________________ |
| podpis oprávněné osoby |