Příloha č.1 Technická specifikace iSMOK

Cílem je v rámci projektu vytvořit a poskytnout volně přístupnou integrovanou databázi senzorových měření, která bude zahrnovat automatické moduly jak pro primární kontrolu dat, tak pro jejich automatickou validaci (ověření) a interpretaci. Zároveň pro možnost zapojení se do této databáze bude nezbytné splnit stanovená kritéria, která budou zaručovat jednotnost procesu během přípravy i realizace samotného měření.

Popis software iSMOK

Vrstvy software

# Vstupní obrazovka / Vizualizační část pro veřejnost

- Vstupní obrazovka systému iSMOK bude volně přístupná všem.

- Na ní bude proklik na přihlášení uživatele – viz bod 5 níže - např. v pravém horním rohu bude ikona přihlášení, která vede na stránku pro přihlášení uživatelským jménem a heslem do systému.

- Na vstupní obrazovce bude mapa s body odpovídající jednotlivým připojeným zařízením

- Mapa s barevnými značkami (symbol – kolečko). Primární barva značky vychází z definované barevné škály pro koncentrace PM10 (suspendovaných částic), v další volbě je možnost přepínat podle další veličiny. Mapa s „clustery“ s počtem agregovaných stanic v rámci daného clusteru (při větším oddálení tvoří shluky markerů s jednotnou (bílou) barvou, a jejich počtem, nikoliv měřenou koncentrací). Po přiblížení odpovídá barva markeru hodnotě koncentrace PM10 dle dodané barevné škály (dodá řešitel projektu). Mapa obsahuje více vrstev clusterů, mezi kterými lze přepínat, pro jednotlivé znečišťující látky. Mezi vrstvami lze přepínat výběrovým menu nad mapou.

- Primárně se zobrazuje poslední změřená/přenesená koncentrace. Po rozkliknutí se zobrazí detail – zobrazení údajů o stanici a graf na nové stránce/vyskakovací okno.
S každým markerem je asociovaný tooltip/vyskakovací okno, kde se po rozkliknutí se zobrazuje průběh koncentrací pro daný senzor a vybranou znečišťující látku a jednotky v čase (liniový graf). Níže je zobrazen v liniovém grafu i 24hodinový klouzavý průměr pro daný senzor a konkrétní látku. Ve spodní části tooltipu je tlačítko Detail, které vede na stránku detailu daného senzoru. Pro jednotlivé koncentrace a látky je stanovena kromě barvy i ikona/emotikon, která naznačuje stav ovzduší (velmi dobrý, dobrý, zhoršený, atd.).

- Zobrazení základních statistik o měřených veličinách (průměr, medián, kvartilové rozpětí, minimum, maximum) jak číselně v tabulce, tak graficky (grafy ve formě denních heatmaps, krabicové grafy -> definuje řešitel projektu)

- Rozkliknutá stanice dále ukazuje i krátké textové doporučení „co dané hodnoty  znamenají“ (texty dodá řešitel projektu) + barvu koncentrace (barevná škála) + emotikon

- Přístup do veřejné specializované databáze po rozkliknutí tooltipu jednotlivých senzorů

- Ve spodní části vstupní obrazovky bude upozornění o tom že data jsou operativní (automaticky validovaná), ale nejsou verifikovaná, a tak může docházet k odchylkám od reálného stavu => verifikovaná data pak budou ke stažení (výstupní databáze s 1hod daty).

## Veřejná specializovaná databáze

- Databáze zahrnuje „reporty“ z jednotlivých kalendářních měsíců. Vždy v daný interval, např. 12:00 h první den následujícího měsíce se zpětně vygeneruje „report“ pro dané zařízení. Ve veřejné databázi jsou pak reporty za jednotlivé kalendářní měsíce. Exportovaný kalendářní měsíc si uživatel vybírá.

- Report je ve formátu .pdf a zahrnuje (z vrchu dolů):

  - Hlavičku systému ismok s vybranými údaji a identifikací zdroje dat a vybraným textem

  - Přehledný Graf 24h průměrů pro jednotlivé kalendářní dny

  - Tabulku s 1h průměry za kalendářní měsíc (max 744 řádků, tzn. 31 dní x 24 hodin, hlavička je kvůli měřeným veličinám nutná

  - Patičku s vybranými informacemi a textem

- Název jednotlivých generovaných dokumentů jasně musí označovat nejen měsíc a rok kterého se týká, ale také zařízení, ze kterého pochází.

# Administrační dashboard / Vizualizační a funkční rozhraní pro administrátory

## Výchozí obrazovka

Přehled aktuálního stavu sítě senzorů a jejich stavů – počet aktivních, čekajících na připojení, offline, odstraněno, servis, chyby (podporují-li), neprošlo automatickou validací atd.

  - aktivní = online a měří bez dalších chyb. Výsledek: Ukládání dat a zobrazování dat

  - Čekající na připojení = senzory ještě nepotvrzené, nebo teprve probíhá počáteční srovnávací měření. Výsledek: Ukládání dat, ale ta nejsou zobrazována veřejnosti, po přihlášení je může zobrazit pouze oprávněný uživatel

  - offline = chyba komunikace, žádná data. Výsledek: data nejsou v databázi k dispozici

  - odstraněno = senzor není viditelný v živé části systému. Výsledek: Data se neukládají ani nezobrazují. Senzor bude přístupný pouze z administrátorského menu, kde bude seznam všech odstraněných senzorů. Historie zásahů a úprav se bude logovat

  - servis = senzor v údržbě. Výsledek: Stav spuštěný na základě požadavku administrátora, může zrušit jen administrátor. Administrátor může zrušit jakýkoliv požadavek servisu. Požadavek správce senzoru/operátora může zahájit i ukončit správce senzoru/operátor, který požadavek zadal. Po ukončení stavu „servis“ nastane stav „čekající na připojení“. Napojeno na autovalidační mechanismus. Z tohoto stavu obnoví senzor jedině administrátor. Do té doby, se data se ukládají, ale nezobrazují veřejnosti (viz stav „čekající na připojení“)

  - chyby = na základě metadat poskytovaných senzory. Výsledek: tato data budou sbírána, pokud je dané senzory poskytují. Chybou je myšleno to, že senzor poskytuje data s nějakým chybovým atributem, nebo chybovou hláškou.  Nejedná se o chybu, kterou by nějakým způsobem vyhodnotil samotný SW iSMOK. Stav senzoru se musí změnit na chybový.

  - neprošlo automatickou validací = v případě extrémně odlehlých hodnot, přístup k těmto datům má pouze administrátor a vlastník. Výsledek: zpětná vazba emailem administrátorovi viz dokument „podmínky pro upozornění na podezřelé či nesmyslné hodnoty“

Upozornění na nestandardní či podezřelé hodnoty, je-li dostupné

  - je-li hodnota mimo stanovený rozsah, nebude se zobrazovat veřejnosti, ale bude se ukládat. Jednorázová nestandardní či podezřelá hodnota se nezobrazuje. V databázi ovšem zůstává a v případě opakování výskytu X-krát za časový úsek bude zasláno upozornění na přednastavený email. V případě překročení definovaného rozsahu změní senzor stav „servis“. V případě X opakování během X dní změní senzor stav na „offline“.

  - Pokud z důvodu nesplnění autovalidačních podmínek nebudou v danou hodinu vizualizována data veřejnosti, značka senzoru ve vizualizačním rozhraní je šedá s příznakem “neprošlo automatickou validací”.

Sběr dat včetně příznaků/flagů (v metadatech nastaveno na 4položkový údaj)

Menu s dalšími volbami – export dat, manuální přidání senzoru, seznam senzorů, schvalování senzorů, správa uživatelů, atd. Uživateli se vždy zobrazují pouze položky, které odpovídají úrovni jeho přístupu.

## Manuální přidání senzoru

- Povinná pole:

  - Údaje specifikované výrobcem

    - Výrobce zařízení (koncový výrobce senzorové stanice nikoliv výrobce primárních čidel)

    - Model zařízení (např. modely senzorových stanic od Vaisala: AQT420, AQT540…)

    - Výrobcem garantovaná životnost senzoru

    - Datum a místo realizace srovnávacího měření před spuštěním + nahraje protokol podepsaný autorizovanou/akreditovanou laboratoří, která srovnávací měření prováděla + dataset na základě, kterého prokáže senzoru výkonnost vůči referenčním nebo ekvivalentním analyzátorům). Protokol pro hodnocení srovnávacího měření dodá řešitel projektu -> v rámci iSMOK SW bude prostor při registraci senzorů, kam se protokol nahraje

  - Údaje dodané vlastníkem / provozovatelem / správcem senzoru/ů (kontaktní osoba uvedená ve smlouvě):

    - Zeměpisné souřadnice (latitude, longitude)

    - Montážní výška (v metrech nad zemí)

    - Fyzická adresa jednotlivých senzorů (pro identifikaci v mapě, např. Mozartova 10, Brno)

    - Předdefinovaný seznam měřených veličin a jednotek měření pro výběr, včetně zvolení intervalu měření 1s, 1min, 10min (vše volitelné formou rozbalovacího seznamu/výběru z více možností)

    - odpovědná osoba za provozovatele senzoru: název firmy, celé jméno kontaktní osoby, kontaktní údaje (adresa, email, telefon) v aktuální podobě

    - Checklist lokality: formou zaškrtávacích polí zvolí v předdefinovaném seznamu charakter lokality, kde je senzor instalován (město – doprava, město – zástavba, obec – zástavba, obec – okraj zástavby, volná plocha zeleň, městský park atd... -> přesný seznam dodá řešitel projektu)

  - Údaje a produkty dodané administrátorem iSMOK/řešitelem projektu:

    - V rámci projektu zpracovaný průvodní kontrolní seznam postupů/checklist pro zapojení senzoru do iSMOK včetně podoby protokolu ze srovnávacího měření potvrzující způsobilost pro provoz daného zařízení v rámci sítě iSMOK

    - z počátečního srovnávacího měření bude vypočítána individuální korekční rovnice, která bude poté zapsána k údajům o senzoru a iSMOK software bude tímto algoritmem data přepočítávat a přepočítaná data následně vizualizovat

    - unikátní ID v rámci systému iSMOK (generované a přidělované systémem automaticky) (pevný počet znaků, první písmeno kraj)

    - Poznámka pro nás

    - Požadujeme zaškrtávátko „deaktivovat senzor“ deaktivace přestane sbírat data pro daný senzor (např. v případě evidentní poruchy, zrušení lokality, atd…). Nastaví příznak odstraněno

    - Jméno administrátora zakládajícího/schvalujícího senzor

    - Na obrazovce budou celkem čtyři tlačítka – reset formuláře (vymazání všech polí), odeslat ke schválení, uložit jako koncept a duplikovat jako koncept

    - automaticky generované pole začátek měření (první validní data)

Nepovinná pole

    - Validační faktor nebo korekční rovnice původně udané výrobcem/provozovatelem (pokud je znám a není interně implementován, pokud není znám, nastavit jako 1) - pro každou veličinu

    - země původu

    - Datum prvního spuštění zařízení

    - Datum instalace na lokalitě

    - Fotka nainstalovaného zařízení (se zachycením bezprostředního okolí senzoru) - automatický email správci/operátorovi senzoru s připomenutím o dodání fotografie do tří měsíců po založení senzoru

    - Zařazení do skupiny – volitelné vlastníkem nebo správcem/operátorem senzoru, pokud provozuje více zařízení v rámci jedné akce (např. skupina „Praha-10“ nebo jméno skupiny dle názvu konkrétního projektu)

V horní části obrazovky budou zaškrtávací políčka „Schválit senzor“, „Deaktivovat senzor“ a „Nezobrazovat senzor“ – nezobrazovat změní pouze viditelnost na vstupní obrazovce, ale umožní další investigaci v případě potřeby, deaktivace přestane sbírat data pro daný senzor. Deaktivace přesune senzor do seznamu deaktivovaných senzorů a nebude se dále zobrazovat. „Schválit senzor“ senzor přejde do stavu aktivní, jeho validovaná/přepočtená data budou vizualizována i ukládána v iSMOK.

2.3.	Seznam senzorů

Tabulkový pohled s možností filtru v záhlaví podle zařazení do skupiny

Samostatný seznam senzorů odpovídající jednotlivým stavům senzorů

filtr „moje“ pro pouze uživatelem/operátorem založené senzory

V tabulce minimálně – unikátní ID, název, lokalita, stav senzoru, tlačítko „více“ které zobrazí NEEDITOVATELNOU podobu detailů a ikona „edit“

Stavy viz bod 2.1

2.3.1.	Detail individuálního senzoru

Podoba odpovídá „manuální přidání senzoru“ ale needitovatelná

Navíc dole „historie zásahů“ automaticky generovaný s popisem změn, a to včetně toho, kdo senzor schválil a kdy.

Dole jediné tlačítko „zpět na seznam senzorů“

Tlačítko pro export dat – pro možnost vyhodnocení daného senzoru – po kliknutí „chcete exportovat pouze tento senzor nebo celou skupinu „název skupiny“

2.3.2.	Úprava existujících senzorů

Editace navede na obrazovku totožnou s „manuální přidání senzoru“ s předvyplněnými poli (nebo odemkne zašedlou editaci na stránce „detail senzoru“)

Před uložením nových detailů musí být druhá vrstva pro potvrzení, pro minimalizaci chyb, ideálně textové pole „Chci opravdu zapsat nové údaje“

Při úpravě dojde k automatické kontrole unikátního identifikátoru

Poznámka k úpravě (editovatelná)

2.4.	Schvalování senzorů – administrátorovi (administrátorům) musí přijít email se žádostí o schválení senzorů a musí automaticky vyběhnout jako upozornění administrátorům po jejich přihlášení do systému

Tabulka odpovídající „seznam senzorů“ s vyfiltrovanými senzory ve stavu „čekající na připojení“. Po rozkliknutí náhled odpovídající obrazovce „Detail senzoru“

Na obrazovce bude tlačítko „schválit“ – po schválení bude odeslán email s informací o schválení vlastníkovi/operátorovi senzoru

Na obrazovce bude tlačítko „odmítnout“ – po odmítnutí vyskočí okno s textovým polem „zdůvodnění“. Zdůvodnění se odešle s kontaktem, kam psát pro další řešení v případě nejasností emailem vlastníkovi/operátorovi a senzor přejde zpátky do konceptů.

2.5.	Správa uživatelů

Jednoduchý manuální systém s vytvořením uživatele, zasláním hesla na mail. Ve správě uživatelů musí být možno uživatele přidávat, deaktivovat, měnit jejich přístupové údaje a úrovně (oprávnění).

Po přihlášení by měl mít uživatel možnost změnit vlastní heslo

  - Změna kontaktních údajů umožněna na základě žádosti mailem

2.6.      Export dat

- Jednoduchý systém exportu umožňující:

  - Výběr od kdy do kdy jsou data exportovány (max 12 měsíců v kuse)

  - Výběr veličin, které mají být exportovány

  - Výběr konkrétních zařízení, kterých se export týká

- Exportují se vždy již z nativních (tzn. systémem přijatých) přepočítaná zprůměrovaná 1h data

- Exportuje se do formátu .xlsx nebo .csv

3.	Střední vrstva pro automatické výpočty procesu QA/QC

I/O rozhraní, které umožní pracovat s dodanými daty tak, aby převzatá data ze senzorů byla automatizovaně zpracovávaná. Je třeba počítat s dodáváním/vývojem algoritmů do budoucna (editovatelné provedení). Algoritmy pro nastavení automatické kontroly kvality dat budou navrženy řešiteli projektu ve formě skriptů pro zpracování ve volně dostupných statistických softwarech (R nebo Python). Zhotovitel zvolí vlastní způsob implementace těchto výpočtů do systému iSMOK tak, aby zpracovaná data byla následně zobrazována ve vizualizační části iSMOK.

Část pro autovalidaci a automatickou kontrolu dat bude specifikována. Budou voleny efektivní nástroje pro kontrolu kvality nasazené korekce dat i případné změny kvality dat v průběhu kampaně (datové drifty, poruchy čidel atd.)

Automatizovaná logika by měla dále být schopna dávat zpětnou vazbu/příznaky jako „zkontrolujte senzor“ nebo „blíží se termín výměny čidla“ na základě automatizované analýzy

Součástí této vrstvy by v první fázi mělo být překlápět data ze sběrné databáze (DTB I) do portálu iSMOK a zahrnout výpočet automatické korekce dat, který bude součástí vstupních dat o senzoru (výsledek počátečního srovnávacího měření).

4.	Semi-Automatizovaná registrace nového senzorů

bude sloužit k lokalizaci a přesunu do stavu „ke schválení“ + musí být přímo ve formuláři „zaměřit lokalitu“ - marker se umístí do aktuální polohy,

5.	Úrovně přístupů do systému

Uživatel bez přihlášení + úroveň „uživatel“

Jen vstupní obrazovka, náhled na data (vizuální i tabulkové výstupy), čtení stavů senzorů a textová doporučení

- Uživatel s přihlášením „Administrátor“

  - Přístup ke všem funkcionalitám. Dvoufaktorové přihlášení nebo minimálně přihlášení pod silným heslem

  - Pouze administrátor přidává uživatele

  - Pouze administrátor schvaluje senzory

  - Přístup do nastavení střední vrstvy a v případě rozšíření např. do nastavení pro QR kódy.

  - Možnost změny „vlastnictví“ – možnost změnit vlastníka senzoru/stanice/projektu pokud o to bude požádáno

  - Možnost resetovat a měnit všem uživatelům hesla

  - Přístup do exportu dat i do specializované veřejné databáze

Uživatel s přihlášením „Správce senzorů“ (vlastníci/provozovatelé)

  - Přístup na výchozí obrazovku

  - Přístup na přidávání senzorů

  - Přístup na seznam senzorů a všechny podobrazovky

  - Správce senzorů měli uvidí svou mapu se svými senzory s možností filtru podle zařazení do jednotlivých skupin. Správce senzorů bude mít přístup k relevantním informacím pouze svých senzorů.

  - Možnost změny správce/vlastníka senzoru/stanice/ projektu (např. z důvodu přípravy projektu pro jiného uživatele)

  - Možnost změny svého hesla

  - Přístup do exportu dat svých senzorů a do specializované veřejné databáze

Uživatel s přístupem „Uživatel“

  - Přístup na výchozí obrazovku

  - Administrační rozhraní -

    - Přístup ke svým senzorů (typickým uživatelem např. přihlášená obec jako investor do senzorů a uživatel výstupů)

    - Přístup na detail svých senzorů v administračním rozhraní bez možnosti editace

  - Možnost změny svého hesla

  - Přístup do specializované veřejné databáze

Uživatel „bez přihlášení“

  - Pouze výchozí obrazovka – mapa, tabulky, grafy, odkazy, proklik na tlačítko „přihlásit“

  - Přístup do specializované veřejné databáze

Stahování dat ze systému iSMOK

- dalším definovaným výstupem projektu je specializovaná databáze přístupná veřejnosti => možnost stahování 1hod (autovalidovaných a verifikovaných) dat ve strojově čitelné formě (.csv nebo json) pro všechny

Další položky v menu

Vytvoření záložek a vložení dokumentů „Kritéria pro připojení do iSMOK“ a „Uživatelský manuál pro využívání systému iSMOK“

Soubor kritérií pro vstup do systému:

- Senzory nebo jiná doplňková měření musí splňovat následující minimální technickou specifikaci:

Informativní část: nepodmiňovat vstup do systému těmito parametry

- Senzory vhodné pro monitoring venkovního ovzduší (kontrola výrobcem definovaných provozních podmínek pro zařízení)

- Se zárukou životnosti senzoru alespoň 12 měsíců

- Systém umožňující kontinuální záznam a ukládání naměřených dat (vč. možnosti přenosu na zpracovatelskou/správcovskou platformu)

- Technické parametry pro měření koncentrace PM10 a PM2,5:

- koncentrační rozsah (measurement range) 0 až alespoň 500 μg·m-3

- mez detekce (limit of detection) maximálně 5 μg·m-3

- nejistota měření (measurement uncertainty) maximálně 35 %

- Parametry pro měření koncentrace NO2:

- koncentrační rozsah 0 až alespoň 250 ppb

- mez detekce maximálně 20 ppb

- nejistota měření (measurement uncertainty) maximálně 35 %

- Parametry pro měření koncentrace O3:

- koncentrační rozsah 0 až alespoň 250 ppb

- mez detekce maximálně 20 ppb

- nejistota měření (measurement uncertainty) maximálně 35 %

- Parametry pro měření CO:

- koncentrační rozsah (measurement range) 0 až alespoň 20 ppm (20.000 ppb)

- mez detekce maximálně 0.05 ppm (50 ppb)

- nejistota měření maximálně 35 %

- Doplňkové meteorologické prvky – teplota a relativní vlhkost vzduchu:

- rozsah měření teploty -20 °C až +50 °C

- rozlišení měření teploty do 1 °C

- rozsah měření relativní vlhkosti vzduchu 0 % až 100 %

- rozlišení měření relativní vlhkosti vzduchu do 10 %

- Doplňkové meteorologické prvky – atmosférický tlak, rychlost a směr větru:

- rozsah měření atmosférického tlaku 950 hPa až 1050 hPa

- rozlišení měření atmosférického tlaku do 1 hPa

- rozlišení měření směru větru alespoň po 45 stupních (tzn. 8 směrů větru nebo podrobnější)

- rozlišení měření rychlostí větru do 1 m/s

- Poskytnutí potřebných metadat k senzorovému nebo jinému doplňkovému měření

- Výrobce a konkrétní typ zařízení/senzorového systému (firma jako hotový produkt nebo vlastní výroba), včetně principu měření

- Kompatibilita se systémem iSMOK – nutná komunikace provozovatele/operátora s administrátorem

- Měřené polutanty, měřicí jednotky, typy poskytovaných průměrů (např. 1 min, 10 min, 1hod)

- Nejistota/chyba měření (pokud je uvedeno výrobcem), měřící rozsah, limit detekce

- Datum uvedení do provozu / prvního nasazení (srovnávací měření/ostré měření ve venkovním prostředí)

- Měřící lokalita – souřadnice, popis lokality (venkovská, městská, příměstská, dopravní, pozaďová)

- Nejbližší stanice AIM v okolí (název lokality, vzdálenost od zájmové lokality, měřené parametry)

- Nejbližší referenční/automatické meteorologické měření v okolí (název lokality, vzdálenost od zájmové lokality, měřené parametry)

- Poskytnutí dat ze srovnávacího měření společným umístěním s referenčním/ekvivalentním měřením ve venkovních podmínkách

- řešitel projektu připraví protokol pro autorizované/akreditované subjekty jako výstupu ze srovnávacího měření. Schválený protokol zašlou do systému spolu s daty

- Minimální doba trvání měření 40 dní (pokud dojde k výpadku či technickým problémům – je nutné srovnávací měření prodloužit)

- Kdo a kde provedl srovnávací měření (název firmy, adresa, IČ, jméno a kontakt na zhotovitele měření)

- Minimální doba průběžného kontrolního srovnávacího měření (pokud kvalita měření poukáže na nutnost provedení průběžné kontroly během roku) alespoň 7 dní

- Typ použitého referenčního/ekvivalentního zařízení

- Způsob zajištění průběžného srovnávacího měření (viz scénáře na obrázku níže)

- Doložení dostupných dat o teplotě a vlhkosti vzduchu, kde bylo srovnávací měření realizováno (další vstupní data výpočet pro pokročilejšího korekčního algoritmu).

- Doplňující informace – např. přednastavené algoritmy, pokud jsou uživateli známé

Různé scénáře pro kontrolu kvality senzorového měření v průběhu měřicí kampaně.

- Kontaktní informace na dodavatele dat/správce senzorové měřicí sítě

- Název firmy/soukromá osoba

- Jméno a příjmení

- Adresa

- Telefon

- Email

# Tabulka informací vstupujících do iSMOK v souvislosti se senzory

## Údaje dodané výrobcem

| ID | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| deviceType | Typ zařízení |  |
| manufacturer | Výrobce zařízení | Název výrobce zařízení včetně země původu |
| deviceModel | Model zařízení | Přesné označení modelu zařízení |
| validationDate | Datum validace před spuštěním | Přesné datum, kdy bylo provedeno validační souměření a srovnání před uvedením senzoru do ostrého provozu. |
| validationFiles | Validační data | Data, na základě kterých bylo validováno. |
| validationFactor | Validační faktor |  |
| operationDate | Datum uvedení do provozu | Přesné datum uvedení do ostrého provozu. |
| lifetime | Garantovaná životnost | Garantovaná životnost v měsících. |

## Údaje dodané vlastníkem/provozovatelem

| ID | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| locationLat | Zeměpisná šířka | Zeměpisná šířka lokality umístění senzoru. Ve formě desetinného čísla s přesností min. 4 desetinných míst. |
| locationLon | Zeměpisná délka | Zeměpisná délka lokality umístění senzoru. Ve formě desetinného čísla s přesností min. 4 desetinných míst. |
| locationAlt | Nadmořská výška | Nadmořská výška lokality v metrech nad mořem. |
| locationCountry | Stát | Stát lokality, do jehož katastru lokalita spadá. |
| locationRegion | Kraj | Kraj lokality, do jehož katastru lokalita spadá. |
| locationDistrict | Okres | Okres lokality do jehož katastru lokalita spadá. |
| locationMunicipality | Obec/město | Obec/město, do jejíhož katastru lokalita spadá. |
| locationAddress | Adresa | Přesná adresa lokality (ulice, PSČ atd., pokud lze určit). V případě volného prostranství není nutné vyplňovat. |
| measuredVariables | Měřené veličiny | Seznam měřených veličin + výběr jednotky Volby jednotek: - µg.m-3 - ppm - ppb |
| installationDate | Datum instalace | Přesné datum instalace zařízení. |
| contactPerson | Odpovědná osoba provozovatele | Jméno a příjmení kontaktní osoby za provozovatele. |
| contact | Kontakt na provozovatele | Email a telefon na kontaktní osobu provozovatele. |
| installationImage | Foto instalace | Fotografie z instalace. |
| locationType | Typ lokality | Typ lokality v závislosti na primárních zdrojích znečišťování ovzduší v blízkém okolí. Výběr: - T (traffic) - dopravní – v těsné blízkosti významné dopravní komunikace - I (industrial) - průmyslová – v blízkosti významného průmyslového areálu/provozu, včetně např. staveniště - B (background) - pozaďová – lokalita v území, které není ovlivňováno jedním dominantním zdrojem |
| locationZone | Zóna lokality | Zóna lokality v závislosti na umístění v kontextu zástavby. Výběr: - U (urban) - městská – lokalita v husté zástavbě města - S (suburban) - předměstská – lokalita v řidší zástavbě na okraji měst - V (village) - vesnická – lokalita v malé obci - R (remote) - odlehlá – lokalita mimo zástavbu v odlehlém území |
| locationZoneCharacteristic | Typ zóny lokality | Typ zóny lokality v závislosti na okolí. Výběr (s možností vícenásobného výběru) - R (residential) - obytná - I (industrial) - průmyslová - C (commercial) - obchodní - N (natural) - přírodní - A (agricultural) - zemědělská |
| landscape | Typ krajiny v okolí lokality | Typ krajiny v širším okolí lokality (rádius 10 km). Výběr: - F (flat) - rovinatý - H (hilly) - kopcovitý - M (mountainous) - horský |
| terrain | Typ terénu v okolí lokality | Typ terénu, kde je lokalita umístěna Výběr: - H (hill) - vyvýšenina - V (valley) - údolí - F (flat) - rovina |
| height | Výška nad zemí | Výška umístění zařízení nad zemí v metrech |
| ventilation | Provětrávatelnost | Otevřenost (provětrávatelnost) lokality Výběr: - O (open) - otevřená lokalita (volné prostranství) - S (semi-closed) - polouzavřená lokalita (částečně volné prostranství) - C (closed) - uzavřená lokalita (např. v husté zástavbě) |

## Údaje dodané z iSMOK

| ID | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| ID | Unikátní ID zařízení | Automaticky přidělené unikátní ID zařízení. Alfanumerický kód zahrnující unikátní číslici + základní písmena dle klasifikace. Na začátku ID 0 (leading zeros) pro zajištění totožného počtu znaků. |
| checklist | Checklist způsobilosti | Zpracovaný průvodní checklist způsobilosti pro provoz daného zařízení v rámci sítě iSMOK. |
| Korekční algoritmus | Rovnice pro výpočet automatické korekce dat | Rovnice pro výpočet automatické korekce dat, která bude definována na základě výstupů srovnávacího měření senzoru |
| note | Poznámka | Poznámka iSMOK |