Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Dodávka digitálního osciloskopu

Digitální osciloskop

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:		doplní účastník

Počet kusů: 		1 ks

Požadované parametry, které musí být alespoň splněny:

- 4 analogové kanály

- 2.5GHz šířka pásma, rozšířitelná až na 8GHz

- Nativních 12bit ADC při všech nastavení přístroje

- Akviziční paměť 50Mpts/ch rozšiřitelná až na 1Gpts/ch (2ch active)

- Vzorkovací rychlost 20GS/ při dvou aktivních kanálech

- Současné splnění 2 aktivní kanály ,12bit rozlišení, 20GS/s, 2.5GHz BWD

- vstupní impedance: 50 Ohm, 1 MOhm

- interní časová základna společná pro všechny kanály

- režimy triggeru: normal, auto, single, stop

- zdroj triggeru: každý kanál, extrení

- trigger pattern (AND, NAND, OR, NOR kombinace interních kanálů a externího triggeru)

- trigger coupling: DC, AC, HFRej, LFRej

- pre-trigger: 0-100%

- display: minimálně 15, dotykový“

- Matematická spektrální analýza FFT s možností odečíst pozadí signálu a automatickou detekcí

- Dodávaný osciloskop dále umožňuje následující (jedná se o parametr, který je předmětem hodnocení Veřejné zakázky a dodávané zařízení daný parametr musí splňovat, pokud se k tomu Dodavatel v rámci hodnocení Veřejné zakázky zaváže (tedy uvede ANO)):

- Umožňuje osciloskop přeprogramovat a vytvořit vlastní uživatelské rozhraní, včetně přímého programování nativních funkcí jazyky VBS, JVS, MATLAB, C++? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO, nebo NE – hodnotící kritérium č. 2]

Obecné požadavky

- Všechny dodané komponenty musí být nové, nepoužité a certifikované pro provoz v EU

- Součástí předání musí být kompletní uživatelská i servisní dokumentace v českém jazyce.

- Příslušný software ke každému hardware, pokud je nezbytný pro běžné provozování tohoto zařízení.

- Záruka, servis a podpora

  - Minimální záruční doba 24 měsíců na hardware, 12 měsíců na software.

  - Zákaznická podpora po dobu záruky e-mailem a telefonicky Po–Pá, 8:00–17:00.