Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Mobilní laboratoř pro FBI

Níže jsou uvedeny minimální součásti a technické parametry na sestavu mobilní laboratoře. Dodavatel může dodat zařízení s lepšími než těmito minimálními parametry:

Vozidlo pro terénní měření:

Vozidlo koncipováno pro přepravu osob (3 včetně řidiče) a měřicí techniky (nebo jiného nákladu) s přepážkou odděleným prostorem pro uložení měřicí techniky. Pro přístroje a další vybavení v přepravkách nebo volně budou ve vozidle nainstalovány regály (mohou být i demontovatelné) a další vybavení – viz samostatná specifikace. Zvýšené zabezpečení proti krádeži zejména v nákladovém prostoru – obvodový alarm případně i dvojité zamykání, zapouzdřené zámky apod. Rozměry nákladového prostoru a hmotnosti jsou stanoveny s ohledem na přepravu vybavení pro měření a možnost pohybu osoby ve vzpřímené poloze. Možnost přepravy delších lehkých předmětů na střešním nosiči (galerii). Pro přepravu většího nákladu vybavení tažným zařízením pro brzděný / nebrzděný přívěs.

Pro usnadnění provozování v rámci FBI VŠB-TUO požadována celková hmotnost do 3 500 kg a preferována je kategorie vozidla M1 (řidičské oprávnění skupiny B, resp. B+E a osobní vozidlo z hlediska vyhnutí se zákazům a omezením pro kategorii nákladních vozidel), případně N1 (řidičské oprávnění skupiny B, resp. B+E).

Základní specifikace minimálních požadavků na vozidlo:

- Maximální hmotnost: 3 500 kg

- Minimální užitečná nosnost: 1 250 kg

- Kategorie vozidla: M1 nebo N1

- Pneumatiky: R16 nebo R17

- Barva karosérie: červená

- Motor: nafta (případně i mild hybrid - MHEV), minimálně EURO 6 (EURO 6.2), minimálně 120 kW

- Pohon: na přední kola

- Nádrž na palivo: min. 70 l

- Převodovka: min. 6°, manuální nebo automatická

- Tažné zařízení pro přívěs (přednostně se stabilizací přívěsu)

- Max. hmotnost přívěsu (brzděného / nebrzděného): min. 2 500 kg / 750 kg

- Max. hmotnost jízdní soupravy: min. 5 500 kg

- Instalace přepážky mezi nákladový prostor a prostor pro cestující (např. kovová, plastová, může být i prosklená)

- Počet sedaček:	3 (včetně řidiče), v jedné řadě

- Vnější rozměry vozidla (maximální):

  - délka: 6 400 mm

  - šířka: 2 500 mm (se zrcátky); 2 200 (bez zrcátek)

  - výška: 2 600 mm (bez antény apod.)

- Posuvné boční dveře do nákladového prostoru vpravo ve směru jízdy

- Zadní dvoukřídlé dveře otevíratelné min. do 180 °, ochranná mříž na zadních oknech

- Žebřík na zadních dveřích pro výstup na střechu, „pochozí“ střecha

- Střešní galerie nebo střešní nosič, min. 4 příčky, nosnost min. 100 kg

- Manuálně výsuvná markýza na pravé straně

- Rozměry nákladového prostoru (z hlediska přepravy měřící techniky, resp. dodatečné montáže úložných konstrukcí pro měřicí techniku):

  - délka u podlahy: min 3 500 mm

  - šířka: min. 1 700 mm (mezi podběhy min. 1 300 mm)

  - výška maximální: min. 1 800 mm

- Spotřeba samotného vozidla, kombinovaná, l /100 km: Max.12 l

- Emise CO2 samotného vozidla, kombinované, g/km: Max. 250

Další minimální vybavení:

- Palubní počítač

- Elektronická stabilizace

- Tempomat, nastavitelný omezovač

- Přední mlhovky

- Parkovací senzory minimálně vpředu a vzadu; parkovací asistent

- Parkovací kamera (minimálně zadní)

- Monitorování tlaku v pneumatikách

- Automatická / manuální klimatizace

- Nezávislé topení v kabině i „nákladovém“ prostoru

- Vyhřívané čelní sklo

- Vyhřívaná, elektricky nastavitelná a sklopná zrcátka

- Elektricky ovládaná přední okna

- Podélně i výškově nastavitelný volant

- Airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy

- Centrální zamykání (přednostně s automatickým zamykáním po rozjezdu vozidla)

- Obvodový alarm a další zvýšené zabezpečení – např. dvojité zamykání, zapouzdřené zámky apod.

- Autorádio (audio systém), DAB, vstup USB, Bluetooth

- Možnost připojení přídavných elektrických zařízení

- Povinná výbava vozidla

Vestavba a úpravy v měřicím vozidle:

Vozidlo bude vybaveno nezávislým topením (jak kabina, tak nákladový prostor) – viz specifikace vozidla

Levá strana (postupně od přepážky):

- 1 pracovní deska, šířka cca 700 mm, hloubka cca 500 mm, výška cca 750 mm

- Nad pracovní deskou zásuvky:

  - 5x 230 V, 50 Hz (kvalitní sinusovka pro elektroniku)

  - 2x 12 V DC (autozásuvka)

  - 2x USB A

  - 2x USB C

  - 4x zásuvka RJ45 (od routeru) (3x LAN, 1x WAN – pro možnost připojení StarLinku)

- Nad pracovní deskou (panelem se zásuvkami) uzavíratelný průchod pro kabely ven z vozidla rozměru 140 x 120 mm (š x v). Provedení bránící zatékání dešťové vody i při průchodu kabelů do vozidla

- 1 sloupec polic šířka cca 400 mm

- 2 sloupce regálů pro přepravní bedny – přepravky EURO s víkem (viz níže)

- 1 volný prostor pro uložení skládacího pracovního stolu apod. (s možností upevnění k podlaze, popř. i k regálům a konstrukci v zadní části vozidla

- 1 na šířku regálů ze zadu přístupný („ze země“) prostor pro nouzové mytí rukou, zásobník (přednostně s vyhříváním) na min 25 l čisté užitkové vody, 2 police s výškou cca 200 mm, mycí prostor s výškou cca 500 mm a hloubkou cca 250 mm se zabudovaným malým „umyvadlem“, u umyvadla zásobník na mýdlo, nádoba na „použitou“ vodu min 10 l (s možností vypouštění do kanystru).

Pravá strana (postupně od přepážky):

- Posuvné dveře

- 1 sloupec regálů pro přepravní bedny – přepravky EURO s víkem (viz níže)

- Volný prostor pro uložení vybavení (s možností upevnění k podlaze)

Ulička mezi regály až k přepážce:

- Kotevní body pro upevnění nákladu k podlaze

Regály pro přepravní bedny (přepravky EURO):

- Přepravní bedny – přepravky EURO „zapadnou“ do regálu, aby nedocházelo k nežádoucímu pohybu

- Možnost i volného uložení materiálu (police v regálech)

- Výsuv u tří spodních regálů pro vysunutí minimálně cca 250 mm pro snazší manipulaci s přepravními bednami

- Pro jízdu bude možné přepravky či na regálech uložený materiál jednoduchým postupem bezpečně zajistit proti vypadnutí.

- Požadovaná kapacita regálů:

  - 9x Přepravka EURO s víkem 600 x 400 x 335 mm (š x h x v)

  - 4x Přepravka EURO s víkem 600 x 400 x 185 mm

  - 2x Přepravka EURO s víkem 600 x 400 x 135 mm

  - Přepravky rozměru 600 x 400 x 335 budou na spodních úrovních regálů.

- V případě „neřešitelné“ kolize s podběhy kol mohou být max. 3 přepravky 600 x 400 x 335 mm nahrazeny 3 přepravkami 300 x 200 x 185 mm (š x h x v) na kterých budou položeny do druhé vrstvy přepravky 300 x 200 x 135 mm.

- Součástí dodávky je plné obsazení regálů přepravkami EURO s víkem příslušných rozměrů.

  - Maximální hmotnosti jednotlivých přepravek (pro dimenzování regálů):

    - Přepravka EURO s víkem 600 x 400 x 335 mm: 60 kg

    - Přepravka EURO s víkem 600 x 400 x 185 mm: 40 kg

    - Přepravka EURO s víkem 600 x 400 x 135 mm: 20 kg

- Maximální zatížení polic v regálech – podle maximálního zatížení přepravek.

- Skutečné (pro přepravu použité) celkové zatížení bude respektovat nosnost vozidla a jeho rozmístění stabilitu vozidla.

Přepravní bedny (přepravky EURO):

- Přepravky EURO s víkem budou rozměrově kompatibilní s přepravkami EURO, výrobce TBA Plastové obaly s.r.o., Leština 45, 580 01 Havlíčkův Brod, které jsou již standardně používané pro ukládání měřicí a přístrojové techniky na FBI.

Elektroinstalace:

- Měnič 12 V DC / 230 V AC 50 Hz min. 1500 W (s čistou sinusovkou pro elektroniku)

- Přípojná vidlice 230 V na vozidle pro možnost napájení z vnějšího zdroje (možnost přepínání napájení z měniče a z vnějšího přívodu 230 V / 50 Hz)

- Zásuvky nad pracovní deskou (viz výše)

- LED osvětlení vnitřního prostoru

- LED osvětlení nad pracovní deskou

- Ohřev užitkové vody pro „nouzové“ mytí rukou (alespoň při napájení z vnějšího zdroje).

WIFI

- WiFi router 2,4 GHz + 5 GHz s vyvedením LAN zásuvek a WAN zásuvky na panel nad pracovním stolem (s možností připojení StarLinku).

Střešní galerie (nosič)

- Na střešní galerii (nosiči) bude instalován sklopný (a v případě potřeby odnímatelný) teleskopický (dvoudílný) stožár s výškou 2,5 m nad střechou vozidla, umístěný přibližně uprostřed střechy (s kotvením lanky do rohů galerie) pro umístění mobilní meteostanice (hmotnost meteostanice cca 1,6 kg, ukončení stožáru pro upevnění meteostanice:  65 mm až 70 mm v délce 70 mm). Meteostanice bude instalována vždy až při vztyčování stožáru.

- V obou předních rozích bude úchyt pro stožár výšky 1,2 m,  32 až 40 mm pro anténu směrového rádiového spoje o hmotnosti cca 0,6 kg.

Další požadované vybavení dodané v měřicím vozidle:

- Bateriové zdroje

  - 1 ks bateriový zdroj - Kapacita min 3,5 kWh, výstup min 3600 W, krátkodobě min 4500 W, LiFePO4 baterie, přípojná místa min. 5x 230 V, 12 V (autozásuvka, DC 5521, Anderson port), 2x USB A, 2x USB C. WiFi monitorování (ovládání) kompatibilní s EcoFlow zdroji používanými na FBI.

  - 2 ks bateriový zdroj - Kapacita min 240 Wh, výstup 230 V min 300 W, LiFePO4 baterie, přípojná místa min. 230 V, 12 V, USB A, USB C. Celkový výstupní výkon min 500 W. WiFi monitorování (ovládání) kompatibilní s EcoFlow zdroji používanými na FBI.

- Prodlužovací šňůry

  - 3 ks navijáky s prodlužovacím přívodem 3x 2,5 mm2, délka každého 25 m,

  - 1 ks naviják s prodlužovacím přívodem 3x 1,5 mm2, délka 50 m.

- Osvětlovací balon

  - LED osvětlovací balon, minimálně 40 000 lm, krytí alespoň IP54 včetně stojanu min 4 m a kotvení.

- Skládací dílenský stůl

  - Skládací robustní pracovní (dílenský) stůl s pracovní deskou cca 600 x 1000 mm (minimum 450 x 1000 mm) se stabilními výškově nastavitelnými nohami, se svěrákem (demontovatelným) s šířkou čelistí min 100 mm a možností upevnění ručního navíječe cívek a smotků (viz níže) na stůl.

- Ruční navíječ na kabelové cívky a smotky s možností upevnění na pracovní stůl a na podlahu v zadní části vozidla

  - 1 ks Ruční navíječ cívek a smotků pro malé kabelové cívky a smotky

    - Převod 1:1

    - Maximální průměr v rozmezí 430 mm až 480 mm

    - Průměr osy 20 mm až 30 mm

    - Příslušenství pro navíjení smotků a navíjení na cívky až do maximálního průměru.

  - 1 ks Ruční navíječ cívek a smotků pro střední kabelové cívky a smotky

    - Převod 1:1

    - Maximální průměr 1000 mm ± 150 mm

    - Průměr osy 25 mm až 40 mm

    - Příslušenství pro navíjení smotků a navíjení na cívky až do maximálního průměru.

- Židle do nákladového prostoru k pracovní desce

  - 2 ks židle standardní velikosti vhodná do měřicího vozidla s možností uložení (upevnění) při jízdě vozidla. Přípustná je i robustní a pohodlná skládací židle.

- Nad rámec povinné výbavy:

  - 1 ks Autolékárnička pro hasičská auta – brašna

  - 1 ks Tažné lano (autolano) - pevnost v tahu min 65 kN, homologované (schválené pro provoz na PK)

  - 1 ks Startovací kabely - Proud min 800 A, průřez min 25 mm2, délka min 5 m

  - 2 ks Zakládací klíny

  - Hasicí přístroje

    - 1 ks práškový 6 kg, hasicí schopnost min 55A 233B C, teplotní rozsah min -20 °C až +60 °C,

    - 1 ks CO2 2 kg, hasicí schopnost min 34B, teplotní rozsah min -20 °C až +60 °C.

Další požadavky na měřící vozidlo:

- Vozidlo bude po úpravách vybaveno všemi potřebnými schváleními pro provoz na pozemních komunikacích.

- K vybavení budou dodány příslušné certifikáty, návody, prohlášení o shodě apod.

- Detailní návrh uspořádání měřicího vozidla bude před realizací projednán a schválen objednatelem.