Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:  Systém pro zobrazování 3D počítačových modelů v

prostředí virtuální reality

Předmětem zakázky je dodávka systém pro zobrazování 3D počítačových modelů v prostředí virtuální reality včetně požadovaného příslušenství.

Předmět zakázky musí splňovat následující technické požadavky:

- Dodání hardwarového (HW) vybavení.

- Dodání softwarového (SW) vybavení.

- Dodání knihoven hotových 3D modelů.

- Instalace, zprovoznění a zaškolení pracovníků zákazníka.

HW vybavení:

- Multidotykový monitor (jako velká zobrazovací jednotka) bude umístěna na manuálně nastavitelném mobilním stojanu (platformě)

minimální konfigurace:

- úhlopříčka 55“

- rozlišení FullHD

- desetibodová dotyková technologie.

- Vysoko výkonová grafická platforma (řídící počítač):

minimální konfigurace:

- procesor: Intel Core i7 6700K,

- kapacita paměti: 32GB,

- grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1080TI.

- Ruční profesionální datové ovladače pro virtuální realitu (VR)

- Brýle pro virtuální realitu musí umožňovat uživateli:

- volný pohyb v předem vymezeném prostoru,

- přesné sledování pohybu pomocí snímačů,

- interakci s předměty pomocí ručních ovladačů,

- zobrazení objektů a jejich detailů v 3D realistickém pohledu,

- bezdrátový přenos obrazu do brýlí,

- displeje s rozlišením 2 880 × 1 600 px,

- integrovaná sluchátka s prostorovým zvukem a lokalizací,

- duální kamera,

- dva mikrofony s funkcí potlačení hluku,

- nastavitelný hlavový most,

- senzory: SteamVR Tracking, G-sensor, gyroskop, IPD sensor,

- rozhraní USB-C 3.0, Bluetooth.

- Snímače vyhodnocující pohyb ve vymezeném prostoru pro VR včetně  doplňkového zařízení.

SW vybavení:

Obecná charakteristika SW vybavení:

- kompatibilita s operačními systémy Windows 8, 10,

- kompatibilita s moduly vytvořenými v jazycích C++,

- grafické jádro podporující standard OpenGL 3.3 a vyšší,

- integrovaná podpora pro serializaci modulů,

- 3D uživatelské rozhraní,

- podpora multi-monitorových systémů a dotykového ovládání.

SW vybavení musí  zabezpečit:

- standardizované vykreslení scény v prostředí VR, pohyb po virtuálním prostředí a interakci s prostředím,

- vizualizaci komplikovaných konstrukčních dat a korekci výkyvů zobrazovaných snímků za jednotku času,

- interakci s virtuálními předměty např. přesouvání předmětů, výběr nářadí, otevírání dveří a pod.,

- výkon systému i s ohledem na nové řady grafických čipů.

SW vybavení musí obsahovat:

- objektovou knihovnu hotových 3D modelů jako např. průmyslové roboty, obráběcí stroje, prostředky vnitrozávodové a mezioperační dopravy, mimo závodové dopravy, stavební stroje, stavební elementy průmyslových hal (sloupy, nosníky, prefabrikované díly, atd.),

- možnost vytváření animací a kinematiky 3D modelů včetně přiřazení materiálu,

- modul určený pro rozpady kusovníků 3D počítačových modelů s možností treningu montáže a demontáže počítačových sestav.

SW licence budou, pro výukové účely (práci studentů), instalovány na 10kusech stávajících počítačů v počítačové učebně objednatele.

Funkce SW licencí nebude časově omezena.

SW licence budou fungovat i v případě, že nebude provedena jejich aktualizace.

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby